[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

КЛАССЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

ГОСТ 17433-80

(СТ СЭВ 1704-79)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Н. Скрицкий, А.И. Кудрявцев, Н.Д. Шабалтас

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А.Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6076

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

	Промышленная чистота

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Классы загрязненности
Industries purity. Compressed air grades of contamination 
	ГОСТ 
17433-80 
(СТ СЭВ 
1704-79)

Взамен 
ГОСТ 17433-72

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6076 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.

до 01.01 1986 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и устанавливает класс загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1704-79

2. Класс загрязненности сжатого воздуха следует выбирать в соответствии с таблицей.

	Класс загрязненности
	Размер твердой частицы, мкм, не более
	Содержание посторонних примесей, мг/м3, не более

	
	
	Твердые частицы
	Вода (в жидком состоянии)
	Масла в (жидком состоянии)

	0
	0,5
	0,001
	Не допускаются

	1
	5
	1
	

	2
	
	
	500
	Не допускаются

	3
	10
	2
	Не допускаются

	4
	
	
	800
	16

	5
	25
	2
	Не допускаются

	6
	
	
	800
	16

	7
	40
	4
	Не допускаются

	8
	
	
	800
	16

	9
	80
	4
	Не допускаются

	10
	
	
	800
	16

	11
	Не регламентируется
	12,5
	Не допускаются

	12
	
	
	3200
	25

	13
	
	25
	Не допускаются

	14
	
	
	10000
	100


Примечания:

1. Содержание посторонних примесей указано для воздуха, приведенного к условиям: температура 293,15 К (20(С) и давление 1013, 25 гПа (760 мм. рт. ст.).

2. Размер твердой частицы принимается по наибольшему измеренному значению.

Пример условного обозначения сжатого воздуха 7-го класса загрязненности:

Воздух кл. 7 ГОСТ 17433-80

3. Температура точки росы сжатого воздуха должна быть:

для классов 0 и 1 - ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10(С), но не выше 263 К (минус 10(С);

для классов 3, 5, 7, 9, 11 и 13 - ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10(С);

Для классов 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется.

Примечание. Минимальная рабочая температура - наименьшая из температур: минимальной температуры сжатого воздуха или минимальной температуры окружающей среды при эксплуатации пневматических устройств и трубопроводов.

4. В сжатом воздухе независимо от класса загрязненности допускаются только следы кислот и щелочей.

5. Классы загрязненности сжатого воздуха следует указывать в технических требованиях к эксплуатации пневматических систем и устройств.

