        







       УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                        Технический директор 
П Р О Г Р А М М А

курсов целевого назначения 
для рабочих газоспасательной станции и 

членов добровольных газоспасательных дружин газоспасательному делу

металлургического завода

г. Д
ЦЕЛЬ КУРСОВ:


Целью настоящих курсов целевого назначения является теоретическое обучение рабочих газоспасательной станции завода газоспасательному делу и подготовку членов добровольных газоспасательных дружин во всех газовзрывоопасных цехах завода.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

	№№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ
	Часы

	1.
	В в е д е н и е
	2

	2.
	Техника безопасности, производственная санитария и противопожарные мероприятия, электробезопасность
	10

	3.
	Организация газоспасательного дела и тактико-техническая подготовка газоспасателей и членов ДГСД в металлургической промышленности
	12

	4.
	Газозащитные средства и аппараты искусственного дыхания
	22

	5.
	Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии
	4

	6.
	Доврачебная помощь
	4

	7.
	План ликвидации аварий
	2

	8.
	Экзамен
	2

	
	ВСЕГО:
	58


ТЕМА № 1.  В в е д е н и е   и  основные   требования  
       – 2 часа.

Урок № 1. Ознакомление с учебной программой теоретического обучения, а также с графиком занятий. Основные требования к члену ДГСД и газоспасателю                                                                             - 2 часа.


Ознакомление с учебной программой графиком занятий. Требования, предъявляемые к рабочему, допущенному к работе в газоизолирующей аппаратуре и к оказанию первой помощи пострадавшим.

ТЕМА № 2 Охрана труда на предприятии                               –  10 час.   

Урок № 1.  Система работы охраны труда на предприятии           – 2 часа.

Служба охраны труда. Положение о службе, основные задачи, функциональные обязанности и права. Заводские и профсоюзные органы охраны труда и техники безопасности. Общественные инспекторы по технике безопасности. Положение об обучении и проверке знаний работников по вопросам охраны труда. Инструктажи по вопросам охраны труда: содержание, виды, периодичность. Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Меры безопасности при работе.

Урок № 2. Производственный травматизм                                         - 2 часа.



Травматизм и его причины. Классификация травматизма. Коэффициент частоты и степень тяжести травматизма. Основные требования. Положения о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. Обязанности и права заводской, цеховой комиссии по вопросам охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев на производстве в зависимости от тяжести. Характеристика травм на участке и способы предупреждения. Оказание первой помощи пострадавшему. Правила пользования защитными средствами. Ограждения и предупредительные плакаты.

Урок № 3. Пожарная безопасность               



        - 2 часа.



Основные нормативные документы, регламентирующие работу по обеспечению пожарной безопасности. Закон Украины «О пожарной безопасности». Правила пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров в цехах, на территории предприятия и в быту. Требования пожарной безопасности к технологическому процессу и оборудованию, а также помещения на предприятии. Методы предупреждения пожаров. Недопустимость применения открытого огня.

Урок № 4. Защита органов дыхания и физиология дыхания
       – 2 часа.



Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. Физиология дыхания человека. Жизненная емкость легких. Роль кислорода в окружающей среде и влияние его на организм человека. Физиологические основы защиты органов дыхания от токсичных газов. Расход воздуха при дыхании в зависимости от физической нагрузки. Температура вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Влияние атмосферного воздуха на организм человека при вдыхании с пониженной концентрацией кислорода.

Урок № 5. Приборы для защиты органов дыхания                          – 2 часа.



Деление приборов защиты органов дыхания на фильтрующие и изолирующие. Процесс дыхания в защитных приборах. Сопротивление дыханию. Понятие о «Вредном пространстве» и его влияние на эффективность противогаза. Зависимость вентиляции легких от рода работ.

ТЕМА № 3. Организация газоспасательного дела и тактико-техническая подготовка газоспасателей и членов ДГСД в металлургической промышленности


          
            –  12 часов.

Урок № 1. Газоспасательная служба и ДГСД предприятия             - 2 часа.



Положение о ГСС и ДГСД, их функции. Организация и комплектование газоспасательной службы и газоспасательных дружин. Контрольное медицинское освидетельствование. Размещение и оснащение службы. Организация спасательных работ. Боевой устав Военизированной горноспасательной службы /ВГСС/. Личный состав газоспасательной службы. Подготовка газоспасателей и членов ДГСД. Технические здания газоспасательной службы. Техническое оснащение подразделений газоспасательной службы. Ознакомление с инструкциями цехов, имеющих газовое хозяйство. 

Урок № 2. Организация профилактической работы газоспасательной службой и членами ДГСД
          




                 – 2 часа.



Изучение Инструкции по проведению профилактической работы газоспасательной службой на предприятии. Годовой и месячный планы работы ГСС. Графиковые профилактические обходы по установленням маршрутам. Осмотры газового хазяйства членами ДГСД. Методика профилактических обходов и обследований. Контроль за состоянием воздушной среды на рабочих местах производственных помещений. Журналы учета профилактической работы и контроля выполнения выданных предписаний.

Урок № 3. Добровольная газоспасательная дружина (ДГСД)        – 2 часа.



Положение о ДГСД. Организация и основные задачи. Комплектование добровольной газоспасательной дружины. Права и обязанности членов ДГСД. Графики теоретических и практических занятий с членами ДГСД газовзрывоопасных цехов по газоспасательному делу. Правила пользования средствами защиты органов дыхания и оказания первой доврачебной помощи. Медицинские требования к членам ДГСД. Методическое, техническое и оперативное руководство работой ДГСД.

Урок № 4.
Наставление по тактико-технической подготовке
       – 2 часа.



Общие положения. Формы тактико-технической подготовки. Оперативная часть ПЛАС. Учебно-тренировочные занятия (учебные тревоги). Анализ опасности. Выявление возможных аварий.
Руководство работ по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций. Взаимодействие сил по борьбе с аварией. Тактика проведения спасательных работ. Схема оповещения. Работа в команде при ликвидации аварии или аварийной ситуации. 

Урок № 5. Тактиктическая подготовка газоспасателей и членов добровольных газоспасательных дружин                                           – 2 часа.



Комплекты тренировочных упражнений. Применение фильтрующих противогазов ВК, кислородно-изолирующих противогазов Р-34, КИП-8, воздушных противогазов АСВ-2 и шланговых противогазов ПШ-1, ПШ-2. Переключение газоспасателя /члена ДГСД/, включение пострадавшего в резервный противогаз в загазованной атмосфере. Переноска пострадавшего. Проведение сердечно-легочной реанимации аппаратом ГС-10, ГС-11.Применение монтажных и спасательных поясов и веревок. Способы ограждения опасной зоны.

Урок № 6. Социологические и психолого-педагогические аспекты руководства газоспасательной службой и ДГСД                               – 2 часа.



Социологические исследования организации труда газоспасателей. Состояние организации труда. Состояние материально-технического оснащения ГСС и ДГСД. Аспекты педагогики. Морально-психологическое воспитание членов ДГСД и газоспасателей.

ТЕМА № 4.    Газозащитные      средства       и     аппараты

искусственного дыхания                                                                       – 22 часа.

Урок № 1. Промышленные фильтрующие противогазы                 - 2 часа.



Классификация производственной пыли. Фильтрующие материалы. Процессы поглощения паров и газов. Виды поглотителей. Отличительная окраска фильтрующих патронов. Время защитного действия. Подготовка противогаза к работе. Подбор маски. Проверка и хранение противогазов. Бесклапанные респираторы-повязки. Регенерация поглотителей в фильтрующих патронах противогазов.

Урок № 2. Шланговые противогазы




       – 2 часа.



Назначение и устройство шланговых противогазов. Техническая характеристика и их устройство. Деление шланговых приборов на самовсасывающие и с принудительной подачей воздуха. Влияние длины шланга на сопротивление дыхания. Проверка и подготовка к работе шланговых противогазов ПШ-1 и ПШ-2. Назначение сигнальной веревки.

Урок № 3. Типы изолирующих противогазов                                    – 2 часа.



Кислородные изолирующие противогазы. Схемы движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Использование сжатого газообменного кислорода. Регенерация газовой смеси. Принципиальная схема работы противогаза. Описание противогаза и его основных узлов. Продолжительность работы в противогазе. Остаточное давление в баллоне. Запас кислорода для выхода из загазованной зоны.

Урок № 4. Конструкция воздушного противогаза АСВ-2               – 2 часа.



Назначение и устройство шлем-маски. Принципиальная схема работы противогаза. Описание противогаза и его основных узлов. Продолжительность работы в противогазе. Остаточное давление в баллоне. Запас кислорода для выхода из загазованной зоны.

Урок № 5. Конструкция кислородно-изолирующих противогазов КИП-8, Р-34                                                                                                              – 2 часа.



Назначение и устройство шлем-маски, клапанной коробки, дыхательного мешка, предохранительного клапана, регенеративного патрона, кислородного баллона, блока легочного автомата и редуктора, холодильника, манометра, корпуса с ремнями.

Урок № 6. Правила пользования противогазами


       – 2 часа.



Требования к лицам, допускаемым к пользованию противогазами. Виды эксплуатационных проверок и их периодичность. Порядок проверки исправности: действия клапанной коробки, герметичности противогаза, работы звукового устройства и предохранительного клапана, легочного автомата, работы механизма аварийной подачи кислорода. Включение и выключение из противогаза. Работа в противогазе.

Урок № 7. Уход за противогазом



                          – 2 часа.



Порядок неполной разборки противогаза. Разборка редуктора. Разборка легочного автомата. Регулировка блока легочного автомата, расходного давления редуктора, звукового сигнала, предохранительного клапана дыхательного мешка. Возможные неисправности и способы их устранения.

Урок № 8. Снаряжение и хранение противогазов КИП-8, Р-34      – 2 часа.



Химический поглотитель /известковый по ГОСТ 6755-53/, его химические и физические свойства. Контроль качества. Снаряжение регенеративного патрона и определение сопротивления слоя поглотителя. Требования к кислороду. Подготовка противогаза к длительному хранению. Условия хранения противогазов.

Урок № 9. Контрольные приборы для проверки противогазов     – 2 часа.



Виды приборов. Проверка работоспособности приборов и их установка. Приборы контрольные УКП-5, ИР-2. Устройство и работа отдельных узлов. Порядок работы и тактика применения. Проверка противогаза в сборе. Дачи кислорода аварийным клапаном.

Урок № 10. Аппараты искусственного дыхания


       – 2 часа.



Назначение, устройство и работа аппаратов искусственного дыхания «Горноспасатель - 10» и «Горноспасатель - 11С». Схема действия аппарата. Проверка аппарата. Приборы для проверки аппарата. Порядок сокращенной, неполной и полной проверок. Возможные неисправности и способы их устранения.

Урок № 11. Применение аппаратов искусственного дыхания        – 2 часа.



Показания для применения аппарата. Правила пользования: аппарат в положении готовности; подготовка пострадавшего и аппарата; аспирация; искусственное дыхание; ингаляция. Уход за аппаратом. Хранение аппарата искусственного дыхания.

ТЕМА № 5.  Правила безопасности в газовом хозяйстве 

предприятий черной металлургии
 


                –  4 часа.

Урок № 1. Общие положения. Газообразное топливо                       – 2 часа.

Распространение Правил. Свойства природного газа. Проверка

знаний лицам обслуживающим объекты  газового хозяйства. Испытание газопроводов и газовых установок. Приёмка в эксплуатацию объектов газового хозяйства. Необходимая документация которая должна вестись в газовых хозяйствах цехов завода. Полугодовые обходы газового хозяйства. Ответственность за нарушения «Правил безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии».

Урок № 2.  Требования Правила безопасности в газовом хозяйстве 
предприятий черной металлургии
       

                           – 2 часа.



Газоопасные места и газоопасные работы, деление их на группы. Требования к содержанию и эксплуатации стационарных газоразборных постов. Порядок допуска к самостоятельной работе по профессии рабочих связанных с эксплуатацией, строительством и ремонтом объектов газового хозяйства. Способы соединения деталей газопроводов и газовых установок. Заземление газопроводов и газовых установок.
 Деление газопроводов на цеховые и межцеховые. Прокладка цеховых и межцеховых газопроводов.

ТЕМА № 6.  Доврачебная помощь


      –  4 часа.

Урок № 1. Способы оказания доврачебной помощи

      – 2 часа.



Условия для правильной организации работ по оказанию первой помощи пострадавшим. Санитарно-допустимые нормы содержания окиси углерода /СО/ и угарного газа /СО2/ в воздухе рабочей зоны. Признаки и способы оказания доврачебной помощи при: отравлении угарным газом; при удуши; при поражении электротоком; при термических ожогах; в случаях обморожения; при ушибах; при ранении. Способы транспортировки пострадавших.

Урок № 2. Способы искусственного дыхания


       – 2 часа.



Признаки при которых пострадавший нуждается в помощи путем проведения искусственного дыхания. Ручные способы искусственного дыхания. Дыхание изо рта в рот, изо рта в нос. Механические способы искусственного дыхания с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких ГС-10, ГС-11С. Порядок проведения закрытого непрямого массажа сердца.

ТЕМА № 7.  План ликвидации аварий  

      –  2 часа.

Урок № 1.  План ликвидации аварии газовзрывоопасного цеха    – 2 часа.



Изучение инструкции по составлению Плана ликвидации аварий (ПЛАС). Ознакомление с оперативной частью ПЛАС и приложениям к ней. Шкаф аварийного инструмента, его расположение и комплектование. Проведение учебных тревог и учебно-тренировочных занятий. Ознакомление и обучение ПЛАС. Изучение инструкции совместных действий всех служб при действиях по ПЛАС.

ТЕМА № 8.  Э к з а м е н                                                      - 2 часа.

Литература:

· «Правила устройства и безопасной эксплуатации газового хозяйства», Киев 1986.

· «Положение о системе управления охраной труда», Днепропетровск, 2005г.

· «Положение о расследовании аварий и несчастных случаев на производстве», Днепропетровск, 2007г.

· Технологические инструкции по эксплуатации газовых агрегатов. 

·  «Положение о применении нарядов-допусков при производстве газоопасных работ на предприятиях и в организациях».

· Планы локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций.

· «Инструкция по охране труда при эксплуатации   и   ремонту объектов использующих  природный  газ  и  организации безопасного проведения  газоопасных  работ».

· «Инструкция по боевой проверке кислородно-изолирующих противогазов».

· «Инструкция по проведению профилактической работы газоспасательной станцией .
Билеты:

Билет № 1

1. Свойства природного газа.

2. Как делятся газопроводы по давлению?

3. Газоопасные места и газоопасные работы, деление их на группы.

4. В каких случаях проводится проверка знаний лицам обслуживающим объекты  газового хозяйства?

5. Требования к содержанию и эксплуатации стационарных газоразборных постов

Билет № 2

1. Где устанавливаются продувочные свечи, требования к ним.

2. Стационарные газоразборные посты, требования к ним.

3. Кто допускается к выполнению газоопасных работ?

4. Что должно быть указано на запорной арматуре?

5. Требования к содержанию и эксплуатации кислородно-изолирующих противогазов.

Билет № 3

1. Действие «Правил безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии» распространяется на …

2. Какие инструкции должны быть в цехах имеющих газовое хозяйство?

3. Порядок допуска к самостоятельной работе по профессии рабочих связанных с эксплуатацией, строительством и ремонтом объектов газового хозяйства.

4. Что должно быть указано на маховике запорной арматуры?

5. Требования к содержанию и эксплуатации воздушных противогазов.

Билет № 4

1. Кто допускается к выполнению аварийно-спасательных работ?

2. Как делятся газопроводы и газовые установки в зависимости  от расчетного давления в них?

3. Способы соединения деталей газопроводов и газовых установок.

4. Кто и на каком основании, в каких случаях дает разрешение на пуск газовых агрегатов в эксплуатацию?

5. Требования к содержанию и эксплуатации шланговых противогазов.
Билет № 5

1. Заземление газопроводов и газовых установок. Норма его сопротивления?

2. Где устанавливаются продувочные свечи и для чего они предназначены.

3. Что должно быть предусмотрено для обеспечения безопасного обслуживания арматуры установленной на  высоте?

4. Кто может производить сварку объектов газового хозяйства?

5. Требования к содержанию и эксплуатации интерферометров ШИ-10, ШИ-11.

Билет № 6

1. Деление газопроводов на цеховые и межцеховые.

2. Прокладка цеховых и межцеховых газопроводов.

3. Где должны устанавливаться отключающие устройства на межцеховых газопроводах.

4. Кто контролирует соблюдение «Правил ПБГЧМ-86»?

5. Требования к содержанию и эксплуатации средств искусственной вентиляции легких.

Билет № 7

1. Где должны устанавливаться отключающие устройства на цеховых газопроводах.

2. Испытание газопроводов и газовых установок.

3. Приёмка в эксплуатацию объектов газового хозяйства.

4. На кого распространяются «Правила ПБГЧМ-86»?

5. Требования к содержанию и эксплуатации средств защиты органов дыхания.

Билет № 8

1. Необходимая документация которая должна вестись в газовых хозяйствах цехов завода.

2. Полугодовые обходы газового хозяйства.

3. Эксплуатация оборудования для газопламенной обработке металлов.

4. Кто может запретить эксплуатацию газового хозяйства?

5. Требования к содержанию и эксплуатации газодымной камеры.

Билет № 9

1. Эксплуатация контрольно-измерительных приборов.

2. Какие работы относятся к газоопасным.

3. Деление газоопасных мест и газоопасных работ по группам.

4. Кто проводит обучение персонала?

5. Требования безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.

Билет № 10

1. Наряд-допуск на проведение работ в газоопасных местах.

2. План организации и проведения газоопасной работы.

3. Ответственность за нарушения «Правил безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии».

4. Наряд-допуск на проведение работ в газоопасных местах.

5. Требования к средствам защиты органов дыхания.

Тесты:

Тест № 1.


1. Требуется ли оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ?

  а). Нет.

+б). Да.

  в). В определенных случаях.
  г). Только на производство опасных работ.

2. Кто может быть допущен к производству газоопасных работ?

+а). Лицо прошедшее обучение, аттестацию, медкомиссию.

  б). Лицо назначенное приказом по предприятию.

  в). Слесарь-ремонтник.

  г). По решению начальника газоспасательной станции.

3. Кто может запретить эксплуатацию газового хозяйства?

  а). Пожарная часть.

+б). Органы государственного надзора, газоспасательная станция.

  в). Члены ДГСД.

  г). Общественные инспектора.

Тест № 2.


1. Требуется ли оформление наряда-допуска на производство аварийно-спасательных работ?

+а). Нет.

  б). Да.

  в). В определенных случаях.

  г.). Только при работе в газоизолирующей аппаратуре.

2. Кто может быть допущен к производству аварийно-спасательных  работ?

+а). Лицо прошедшее обучение, аттестацию, медкомиссию.

  б). Лицо назначенное приказом по предприятию.

  в). Слесарь-ремонтник.

  г). Любой работник завода.

3. Кто проводит обучение персонала по Правилам ПБГЧМ-86?

  а). Пожарная часть.

  б). Органы государственного надзора, газоспасательная станция.

+в). Организации и предприятия имеющие соответствующее разрешение и лицензию.

  г). Мастер.

Тест № 3.


1. Величина максимального давления газа на постах резки.

+а). 1,5 атм.

  б). 15 атм.

  в). Выбирается согласно условий работы.

   г). 0,5 атм.

2. На какое максимальное давление рассчитаны резинотканевые рукава для резки и сварки?

+а). 6 кгс/см2.

  б). 0,6 кгс/см2.

  в). 1,6 кгс/см2.

  г). В зависимости от качества резины.

3. Какая допустимая максимальная длина резинотканевых рукавов?

  а). 35 м.

  б). 15 м.

+в). 30 м.

  г). Подбирается согласно производственному заданию.

Тест № 4.


1. В каких случаях проводится боевая проверка противогазов?

+а). Перед каждым применением противогаза.

  б). 1 раз/месяц.

  в). Выбирается согласно условий применения противогаза.

  г). Ежесменно.

2. На протяжении какого времени проводится вентиляция котла или печи перед розжигом?

+а). 10-15 мин.

  б). 1 час.

  в). Сутки и более.

  г). Ежесменно.

3. В какие сроки проводится проверка всех запорных устройств на газопроводах путем их частичного или полного прокручивания?

  а). 1 раз/месяц.

  б). 1/раз/неделю.

+в). 1/раз/2 недели.

  г). Ежесменно.

Тест № 5.


1. Сколько требуется воздуха для загорания 1 м3 природного газа?

+а). 10 м3 воздуха.

  б). 15 м3 воздуха.

  в). 1 м3 воздуха.

  г). В зависимости от условий горения.

2. Нижний предел взрываемости природного газа.

+а). 4,5 % по объему.

  б). 4,5 %.

  в). до 15% по объему.

  г). В зависимости от качества природного газа.

3. Какой верхний предел взрываемости природного газа?

  а). 5,8%.

  б). 4,5 % по объему.

+в). до 15 %.

  г). В зависимости от качества природного газа.

Тест № 6.


1. Что является горючими составляющими природного газа?

+а). СН4 - метан.

  б). СНН.

  в). СО2.

  г). Газовоздушная смесь.

2. По содержанию какого компонента природного газа определяется содержание газа в воздухе?

+а). по СН4 - метану.

  б). СО

  в). По объему воздуха.

  г). Одоранта.

3. Кто производит ремонт газозащитной аппаратуры?

  а). Члены ДГСД и газоспасатели газоспасательной станции завода.

  б). Обученные слесаря-ремонтники.

+в). Газоспасатель (слесарь по ремонту аппаратного оборудования) газоспасательной станции завода.

  г). Подрядная организация.

Тест № 7.


1. Для чего применяется химический поглотитель?

+а). Для очистки вдыхаемого воздуха.

  б). Для поглощения вредных веществ находящихся в кислороде.

  в). Для поглощения вредных веществ находящихся в воздухе.

  г). Для нейтрализации остатков природного газа и углерода в воздухе.

2. Кто должен быть обучен по ПЛАС.

+а). Все работники завода.

  б). Газоспасатели и члены ДГСД.

  в). Руководители аварийно-спасательных работ.

  г). Начальник газоспасательной станции.

3. Кто производит замеры содержания природного газа в печи или котле перед розжигом?

+а). Газоспасатели газоспасательной станции завода.

  б). Обученные слесаря-ремонтники.

  в). Газоспасатель (слесарь по ремонту аппаратного оборудования) газоспасательной станции завода.

  г). Начальник газоспасательной станции завода.

Тест № 8.

1. Кто производит ремонт газозащитной аппаратуры?

  а). Члены ДГСД и газоспасатели газоспасательной станции завода.

  б). Обученные слесаря-ремонтники.

+в). Газоспасатель (слесарь по ремонту аппаратного оборудования) газоспасательной станции завода.

  г). Начальник газоспасательной станции завода.

2. Кто должен быть обучен по ПЛАС.

+а). Все работники завода.

  б). Газоспасатели и члены ДГСД.

  в). Руководители аварийно-спасательных работ

  г). Начальник газоспасательной станции завода.

3. Нижний предел взрываемости природного газа.

+а). 4,5 % по объему.

  б). 4,5 %.

  в). До 15% по объему.

  г). До 5,4 % по обьему.

Тест № 9.


1. Величина максимального давления газа на постах резки.

+а). 1,5 атм.

  б). 15 атм.

  в). Выбирается согласно условий работы.

  г). 5,1 атм.

2. На протяжении какого времени проводится вентиляция котла или печи перед розжигом?

+а). 10-15 мин.

  б). 1 час.

  в). Сутки и более.

  г). По решению начальника газоспасательной станции завода.

3. В какие сроки проводится проверка всех запорных устройств на газопроводах путем их частичного или полного прокручивания?

  а). 1 раз/месяц.

  б). 1/раз/неделю.

+в). 1/раз/2 недели.

  г). По решению начальника газоспасательной станции завода.

Тест № 10.


1. В течении какого времени необходимо оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим?

+а). До прибытия медицинской помощи или заметного улучшения состояния пострадавшего.

  б). До полного отсутствия признаков жизни.

  в). В зависимости от состояния пострадавшего.

  г). По решению начальника газоспасательной станции завода.

2. Какие газопроводы относятся к газопроводам среднего давления?

  а). С давлением газа до 1 кгс/см2.

+б). С давлением газа более 3 кгс/см2 до 12 кгс/см2.

  в). от 1,5 кгс/см2 до 24 кгс/см2.

  г). С давлением газа более 0,3 кгс/см2 до 1,2 кгс/см2.

3. Какие газопроводы относятся к газопроводам низкого давления?

+а). С давлением газа до 1 кгс/см2.

  б). С давлением газа более 3 кгс/см2 до 12 кгс/см2.

  в). До 15 кгс/см2.

  г). С давлением газа до 0,1 кгс/см2.

Программу составил:

Начальник ГСС завода







СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

охраны труда









Начальник ОН и РП







