ИНСТРУКЦИЯ

по проведению профилактической работы ГСС металлургического завода.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Профилактическая работа является важнейшим участком деятельности газоспасательной службы, направленной на предупреждение аварий, удушений, отравлений токсичными газами и парами и создание безопасных условий труда на производстве

1.2 Профилактическая работа проводиться газоспасательной службой согласно настоящей Инструкции и в соответствии с Общими правилами безопасности для предприятий и организации металлургической промышленности, Правилами безопасности в газовом хозяйстве заводов черной металлургии, Правилами безопасности в газовом хозяйстве, а также правилами безопасности по производствам.

1.3 Профилактическая работа должна предусматривать:

1.3.1 Участие в разработке мероприятий по устранению причин, которые могут вызывать аварии в газовом хозяйстве, отравления и удушья;

1.3.2 Контроль по созданию условий, позволяющих быстро и качественно проводить работы по ликвидации аварий и оказанию помощи пострадавшим;

1.3.3 Участие в разработке перечня газоопасных мест и работ в цехах предприятия с последующим внесением предложений о корректировки этого перечня;

1.3.4 Участие в согласовании планов ликвидации аварий и периодической проверке соответствия его действительному положению в газовом хозяйстве газовзрывоопасных цехов;

1.3.5 Контроль за проведением учебно- тренировочных занятий по планам ликвидации аварий с персоналом занятым эксплуатацией и обслуживанием газового хозяйства цехов, а также наличием выписок из планов ликвидации аварий на рабочих местах;
1.3.6 Контроль за исправным состоянием средств защиты органов дыхания аварийного и индивидуального пользования,  допуском к газоопасным работам лиц, обученных работе  в газозащитной аппаратуре, и безопасным проведением работ;

1.3.7 Обучение членов добровольной газоспасательной дружины и работников газовзрывоопасных цехов газоспасательному делу, правилам пользования средствами защиты органов дыхания и оказания первой доврачебной помощи;

1.3.8 Участие в работе комиссии по проверке знаний у ИТР газовзрывоопасных цехов правил безопасности в газовом хозяйстве, пользованию средствами защиты органов дыхания, приёмам спасательных работ и самоспасения при возникновении аварии или загазованности помещения;

1.3.9 Участие в работе комиссии предприятия по охране труда и техники безопасности;

1.3.10 Участие в комиссии по приёму в эксплуатацию газовзрывоопасных технологических установок после окончания их строительства, реконструкции или ремонта;
1.3.11 Проведение профилактических обходов по установленному маршрутам;

1.3.12 Проведение профилактических обследований и выдача предписаний по устранению нарушений действующих правил и норм по вопросам газобезопасности объектов, систематический контроль за своевременным выполнением профилактических мероприятий лицами, ответственными за их выполнение;

1.3.13 Запрещение производства газоопасных работ при грубых нарушениях действующих правил и норм, отстранение нарушителей от ведения этих работ; -остановка газовых агрегатов при явной опасности для жизни и здоровья людей; -представление техническому директору материалы на лиц, нарушающих правила безопасности, для привлечения их к ответственности в установленном порядке.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1 Профилактическая работа газоспасательной службы проводиться по годовому плану, утвержденному техническим директором.

2.2 В плане профилактической работы должно быть предусмотрено:

2.2.1 Участие начальника ГСС в комиссионном обследовании в составе комиссии предприятия;

2.2.2 Проведение оперативным составом газоспасательной службы профилактических обходов по установленным маршрутам.

2.3 При планировании и организации профилактической работы газоспасательной службы необходимо учитывать обстановку на предприятии – остановку, ремонт и пуск в эксплуатацию агрегатов в газовзрывоопасных цехах.

2.4 Результаты профилактических обходов, проводимые оперативным составом дежурной смены ГСС, докладываются начальнику ГСС (мастеру АСР). Выявленные нарушения и предложения по их устранению записываются в цеховой журнал и в журнал профилактической работы ГСС.

2.5 По указанию руководителя ГСС проводятся целевые (разовые) проверки газоопасных мест и работ. Результат проверок также записываются в  журнал учёта профилактической работы ГСС.
2.6 Проведение профилактических обследований и обходов газовзрывоопасных цехов, отделений, участков не должно снижать круглосуточную боеготовность газоспасательной службы.

3. МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБХОДОВ И ОБСЛЕДАВАНИЙ

3.1 При профилактических обходах газовзрывоопасных цехов по установленному маршруту, проводимые дежурной сменой ГСС, проверяется герметичность газового оборудования и коммуникаций, состояние воздушной среды на рабочих местах экспрессметодом,  отсутствие заграможденности рабочих мест, проходов, лестничных клеток, площадок, наличие и правильность содержания аварийных шкафов, наличие соответствующей документации на производство газоопасных (огнеопасных) работ у лиц их производящих, правильность подборки и использования газозащитных средств и правильность проведения газоопасных (огнеопасных) работ.
3.2 При профилактических обследованиях газовзрывоопасных цехов, проводимых начальником ГСС, кроме перечисленного в пункте 3.1 проверяется соответствие газового оборудования и коммуникации действующим правилам и нормам, готовность цехов к ликвидации аварий и противоаварийная защита взрывоопасных объектов.

3.3 Выявление неисправности и нарушение действующих правил и норм приводящие к выделению токсичных и взрывоопасных веществ должны быть устранены немедленно в присутствии проверяющего, либо приниматься меры, создающие безопаснее условия труда для работающего персонала цеха, предприятия и населения.

3.4 По всем неисправностям, устранить которые можно в течении смены, контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на дежурную смену ГСС. О выполнении этих мероприятий делается соответствующая отметка в журнале профилактической работы ГСС.

3.5 В тех случаях, когда на устранение обнаруженных неисправностей и нарушений действующих правил и норм требуется время,  за которое данная производственная смена не может устранить требования ГСС, выдается предписание установленной формы администрации цеха для выполнения этих мероприятий в указанные сроки.
3.6 Предписание оформляется в двух экземплярах: один вручается под расписку руководству цеха, а другой остается в ГСС для контроля. Выполнение мероприятий проверяется ГСС в сроки установленные предписанием.
3.7  О всех случаях несогласия руководителя цеха с предложенными мероприятиями, сроками их выполнения, а также о всех случаях невыполнения предложенных мероприятий в установленные сроки необходимо доложить техническому директору или его заместителю по охране труда и технике безопасности.

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕХОВ, СЛУЖБ И ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГСС.

4.1 Начальник цеха (отделения, участка) или его заместитель, или другое лицо, ответственное за газовое хозяйство этого цеха или участка обязан лично принять участие в профилактических обследованиях, проводимых руководящим составом газоспасательной службы, а при профилактических обходах, проводимых газоспасателями дежурной смены – начальник смены или мастер, ответственный за газовое хозяйство смены, участка, агрегата.
4.2 Начальник цеха (отделения, участка), получив от ГСС предложения или предписание, немедленно обязан принять меры, устраняющие обнаруженные нарушения действующих правил и норм и письменно сообщить в газоспасательную службу о их выполнении.

4.3 Технический директор предприятия, или лицо им уполномоченное получив акт комиссионного профилактического обследования, утверждает мероприятия по устранению всех выявленных нарушений с конкретными сроками и ответственными исполнителями, а также назначает лиц, ответственных за контроль исполнения.

4.4 Начальники производств (цехов, отделений, участков0 предприятия несут персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предложенных работниками газоспасательной службы по устранению всех нарушений, обнаруженных  при обследованиях и обходах, а также за создание условий, способствующих успешному проведению аварийно- спасательных работ.

