ПРОЕКТ

ТИПОВАЯ инструкция

по проведению практических упражнений

в теплодымОкамере

1.  Общие положения

- Теплодымокамера  является  сложным  инженерно – техническим сооружением, в котором ориентирование и выполнение учебной задачи газоспасателями представляет значительную трудность.

- Теплодымокамера предназначена для проведения тренировок, направленных на формирование психологической готовности газоспасателей к действиям в экстремальных условиях, для выработки тепловой устойчивости при физической нагрузке с применением средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- Успешность и безопасность труда газоспасателей в экстремальных условиях могут быть существенно повышены правильно организованной практической подготовкой, проводимой в том числе и теплодымокамере.

2. Организация тренировок

1.  Тренировка газоспасателей в теплодымокамере проводится в такой последовательности:

1-й этап - при первоначальной подготовке;

2-й этап - при систематической подготовке в формированиях.

2.  Оперативный состав газоспасательных формирований обязан проходить ежеквартально практические упражнения в теплодымокамере в течение всего периода службы в газоспасательных формированиях. Практические упражнения проводятся в теплодымокамере одновременно всем оперативным составом формирования в день несения службы. Продолжительность каждого практического упражнения в теплодымокамере 2 часа.

Практические упражнения должны предусматривать тренировку оперативного состава газоспасательных подразделений и подготовку их к выполнению всех работ, которые могут встретиться при спасении людей и ликвидации аварий. Поэтому при выполнении упражнений должна быть исключена всякая условность.

- При выполнении практического упражнения оперативный состав газоспасательного формирования должен быть одет в соответствующую спецодежду и иметь оснащение, необходимое для выполнения работ, предусмотренных для данного упражнения.

- Руководит   практическими   упражнениями   в теплодымокамере руководитель занятия. Начало упражнения, включение в  СИЗ и выключение из них, чередование периодов работы и отдыха в процессе упражнения, а также прекращение упражнения производятся только по команде руководителя занятия.

- Ответственность за правильное проведение упражнения и за безопасность газоспасателей несет руководитель занятия.

- Освобождать оперативный состав газоспасательного формирования от проведения очередного практического упражнения имеет право только командир формирования лишь в том случае, если данное лицо в текущем месяце выполнило газоспасательные или аварийно-технические работы в  СИЗ по ликвидации аварии или работу в газоопасном месте продолжительностью не менее 2 часов.

- Особенности проведения тренировок

1. При подготовке к проведению тренировочного занятия руководитель составляет методическую разработку, в которой указывается тема, время, цели, место и метод проведения занятия, материальное обеспечение, используемые методические пособия, литература, руководящие документы. (приложение №1).

2. Исходя из уровня физической и тактической подготовки газоспасателей, а также с учетом реальных условий работы (высота подъема и спуска, масса грузов и т.п.) подбираются упражнения для отработки на свежем воздухе, указываются нормативы и задачи, выполняемые в теплодымокамере. Подбор комплексов упражнений, нормативов и задач необходимо осуществлять с таким расчетом, чтобы все рекомендуемые упражнения, нормативы и задачи были отработаны в течение года. Отдельные упражнения могут включаться по несколько раз в различные комплексы.

3. Время, отводимое на выполнение упражнений, нормативов и задач, может быть сокращено в зависимости от времени защитного действия СИЗ, но не менее чем

до 30 минут.

4. Тренировка в теплодымокамере предназначена для выработки поддержания у газоспасателей тепловой адаптации, способствующей сохранению необходимого уровня работоспособности в условиях высокой температуры и влажности. Моделируемые ситуации при тренировке в теплодымокамере должны быть максимально приближены к реальным экстремальным условиям газоспасательной работы. В них необходимо включать элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволит добиться от газоспасателя полного напряжения его сил, умственных способностей и воли. В процессе тренировок газоспасатели совершенствуют профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на практике.

Обязательное условие тренировки - строгое соблюдение периодичности и последовательности выполнения упражнений. Это позволяет быстрее достичь необходимого уровня тепловой адаптации газоспасателей, а также поддерживать их заинтересованность в проведении занятий в теплодымокамерах.

5.  Тренировки в тепло- и дымокамере можно объединять в зависимости от сложности и объема выполняемых упражнений. Время, отводимое на тренировку в теплодымокамере, рекомендуется распределять следующим образом:

- постановка задачи и инструктаж 						- 5 минут;

- определение индекса степ-теста (частота сердечных сокращений) 	- 10 минут;

- разминка 									- 10 минут;

- проверка и включение в СИЗОД 						- 5 минут;

- тренировка на свежем воздухе 						- до 20 минут;

- отдых 									- 5 мин;

- тренировка в теплокамере (с выключением) 				- до 25 минут;

- отдых 									- 5 минут;

- тренировка в дымокамере (с включением)				- до 20 минут;

- выключение и отдых 							- 10 минут;

- разбор занятий 								- 5 минут;

- проведение проверки  СИЗОД (после занятий).

6. Определение уровня общей физической работоспособности газоспасателя проводит через степ-тест (приложение 2). После выполнения упражнений в теплокамере газоспасатели отдыхают в предкамере, выключившись, до установления частоты сердечных сокращений 100 удар/мин. Если за время отдыха пульс до указанной частоты не восстановился, то к дальнейшей тренировке газоспасатели в дымокамере не допускаются.

7.  Руководитель занятий, с учетом оснащенности дымокамеры средствами имитации, создает в ней обстановку, которая должна быть неизвестной для тренирующихся. Изменение обстановки достигается расстановкой модулей, препятствий, трансформирующихся перегородок, последовательностью включения звуковых и световых

эффектов и т. д.

В ходе выполнения поставленной задачи командир отделения газоспасателей постоянно передает руководителю занятий или газоспасательную базу информацию об обстановке и своих действиях. С учетом поступающей информации руководитель занятия при необходимости, корректирует ход выполнения упражнения.

8.  Тепловая тренировка газоспасателей в процессе первоначальной подготовки состоит из трех тренировок в тепловой камере с интервалом в один день по следующей схеме:

1-е занятие: температура 30° С, время - 30 минут;

2-е занятие: температура 40° С, время - 25 минут;

3-е занятие: температура 50° С, время -15 минут.

Тепловая тренировка газоспасателей в процессе систематической подготовки включает в себя:

- отработку физических упражнений на снарядах и тренажерах;

- тренировку в теплокамере.

Время, отводимое на тренировку в теплокамере, рекомендуется распределять следующим образом:

- постановка задачи, инструктаж 						- 5 минут;

- разминка 									- 10 минут;

- боевая проверка и включение 						- 5 минут;

- тренировка на воздухе 							- до 20 минут;

- отдых 									- 5 минут;

- определение индекса степ-теста (частота сердечных сокращении) 	- 15 минут;

- тренировка в теплокамере 						- 25 минут;

- выключение и отдых 							- 10 минут.

Перед тренировкой в теплокамере выполняется разминка без включения в СИЗОД в течение 10 минут: из них до 3-х минут - разминочный бег и до 7 минут - общеразвивающие физические упражнения.

Дальнейшая тренировка в течение 20 минут на воздухе проводится с включением в СИЗОД и включает в себя выполнение упражнений и отработку нормативов. После выполнения упражнений и нормативов на воздухе газоспасатели отдыхают в предкамере 5 минут.

К дальнейшей тренировке в теплокамере допускаются лица, у которых частота сердечных сокращений не превышает 100 ударов в минуту.

Тренировка в теплокамере начинается с выполнения газоспасателями ступенчатого степ-теста для определения его индекса под руководством руководителя занятий и проводится в предкамере. Затем тренировка в теплокамере осуществляется на различных типах тренажеров (беговой дорожке, вертикальном эргометре, велоэргометре, тренажере "Темп" и др.) по методу круговой тренировки. Переход от одного тренажера к другому разрешается после отдыха в течение 3-5 минут и восстановления частоты сердечных сокращений до исходного значения, но не более 100 удар/мин. Рекомендуемые пределы частоты сердечных сокращений во время тренировок представлены в приложении 2.

9. Для повышения и поддержания на достаточно высоком уровне тепловой устойчивости, улучшения состояния здоровья, снижения восприимчивости к простудным заболеваниям необходимо посещение газоспасателями саун и бань, оборудованных в учебно-тренировочных комплексах.

4. Характер тренировок

- При проведении практических упражнений в дымокамере газоспасателями должны выполняться работы, предусмотренные перечнем упражнений (приложение ). Характер тренировок может изменяться руководителем занятий  в зависимости от специфики производства и необходимости отработки отдельных элементов тактико-технической подготовки газоспасателей, а также от конструкции дымокамеры.

- Каждый вид работы должен быть выполнен тренирующимися в течение указанного времени. Удлинение или сокращение времени, отведенного как для отдельных тренировок, так и для упражнения  в целом,  не допускается.

- Практическое упражнение должно считаться выполненным в том случае, если все участники упражнения при выполнении отдельных работ или тренировок уложились в отведенный для этого срок времени, показали хорошее качество работ и тренировок и при этом ни у кого не наблюдалось повышения числа ударов пульса и числа дыханий больше норм. Если у кого-либо в отделении число ударов пульса или число дыханий превысят нормы, это упражнение должно быть повторено в следующем месяце.

- Вновь принятые на службу в газоспасательные подразделения могут быть допущены к упражнению только после изучения ими правил пользования СИЗОД.

- В дымокамере должна также осуществляться тактико-техническая подготовка газоспасателей в соответствии с наставлением или программой подготовки.

5.  Охрана труда при выполнении тренировок.

- К тренировкам в теплодымокамере допускаются газоспасатели, прошедшие  медицинское освидетельствование и  признанные годными для работы в СИЗОД.

- Тренировка газоспасателей в процессе первоначальной подготовки в дымокамере проводится только после тренировок в тепловой камере.

- Теплодымокамера должна удовлетворять всем требования техники безопасности, охраны труда и СН и П для дымокамер,  теплокамер и тренировочных комплексов ГДЗС.

- Тренировки газоспасателей, особенно в дымовой камере  представляют собой сложный и небезопасный вид практических занятий. Вместе с тем необходимые меры по охране труда, исключающие несчастные случаи, не должны превращаться в перестраховку, мешающую совершенствованию  мастерства газоспасателей, формированию умения правильно и решительно действовать в нестандартной ситуации.

- Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении тренировок газоспасателей  в теплодымокамерах возлагается на руководителя занятий. До начала тренировок руководитель занятий должен убедиться в исправности систем электрооборудования, дымоудаления, освещения, связи и сигнализации, приборов контроля температуры. Рекомендуется использовать в дымокамере безвредный театральный дым, что позволяет в случае необходимости находиться рядом с газоспасателями и руководителю занятий.

- Перед проведением каждого занятия руководитель проводит инструктаж обучаемых по технике безопасности. Каждое занятие руководитель делит на три стадии:

- подготовительную (осмотр и подгонка спецодежды и снаряжения; ознакомление с содержанием занятия, подготовка личного состава к предстоящей физической нагрузке).

- основную (обучение техники исполнения приемов упражнения, практическое их выполнение).

- заключительную ( уборка места занятия и технических средств, разбор занятия).

- Все виды тренировок выполняются газоспасателями в снаряжении. При тренировке в дымокамере отделение газоспасателей должно работать в связке и обеспечиваться средствами связи. Для поддержания постоянной связи с отделением, работающим в дымокамере, создается газоспасательная база.  Отделение на газоспасательной базе является резервным для оказания при необходимости помощи работающему в дымокамере отделению. В случае потери сознания газоспасателем необходимо:

- в задымленной зоне проверить открытие вентиля  воздушного баллона аппарата, привести в действие аварийную подачу воздуха , сообщить о случившемся руководителю занятий (газоспасательную базу), переключить из неисправного аппарата в запасной аппарат или спасустройство , вынести пострадавшего на свежий воздух и оказать первую доврачебную помощь;

- на свежем воздухе снять с пострадавшего лицевую маску, дать понюхать нашатырный спирт, при необходимости произвести искусственное дыхание и вызвать скорую медицинскую помощь. Для оказания первой доврачебной помощи в случае получения газоспасателями травм или при появлении у них стрессового перенапряжения, теплового удара необходимо иметь на газоспасательной базе  медицинскую сумку отделения с аппаратом ИВЛ.