УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Предприятие"
_______________________Ф.И.О. 
"______"_______________________200_ г.




 ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для газоспасателей 1 и 2 класса ВГСО
ВГСО-ИОТ-3

  Инструкция разработана на основании “Правил по охране труда при использовании химических веществ” ПОТ РМ-004-97, Положения  “Работы с повышенной опасностью. Организация проведения” ПОТ РО 14000-005-98, Государственных стандартов, действующего законодательства, Федерального Закона “Об основах охраны труда в РФ”, Трудового Кодекса РФ, в соответствии с “Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований  охраны труда”, утвержденными Постановлением № 80 от 17.12.2002г. Министерства труда и социального развития РФ.


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1 Прием на работу и допуск к самостоятельной работе.
1.1.1 Условия допуска к самостоятельной работе.  
В качестве газоспасателя могут быть приняты и допущены к самостоятельной работе лица:
- достигшие 20 лет;
- прошедшие медицинское освидетельствование;
- пригодные по физическому развитию и состоянию здоровья к работе в экстремальных условиях аварийных ситуаций в изолирующих дыхательных аппаратах и защитных костюмах;
- прошедшие вводные и первичные инструктажи;
- прошедшие обучение и стажировку безопасным методам работы;
- сдавшие экзамен квалификационной комиссии и при положительных ее результатах допущенные к самостоятельной работе;
  1.1.2 Обучение газоспасателя безопасным приемам и методам труда проводится в ВГСО, в соответствии с Комплексной программой обучения личного состава ВГСО.
- к эксплуатации баллонов с сжатыми и сжиженными газами допускаются газоспасатели, обученные правилам устройства и безопасной эксплуатации баллонов и аттестованные квалификационной комиссией.
  1.1.3 Инструктажи проводятся в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний, согласно Перечню обязательных инструкций и положений в должностной инструкции, 1 раз в шесть месяцев.
  1.1.4 В процессе последующей работы газоспасатель проходит: 
  - периодический медицинский осмотр и флюорографическое обследование (по приказу администрации о проведении медицинского осмотра работников предприятия).
  - повторные инструктажи по безопасным методам работы, пожарной и газовой безопасности и другим вопросам охраны труда. Согласно перечню в утвержденной должностной инструкции.
  - внеплановые инструктажи при изменении правил по охране труда, технологического процесса, модернизации оборудования, приборов, приспособлений и инструмента, нарушений работниками требований безопасности, длительных перерывах в работе ( более 30 календарных дней ).
  - целевые инструктажи ( перед: работами повышенной опасности, тренировками на учебном полигоне, в газодымной камере, на спортивных  снарядах, а также перед получаемой разовой работой, не связанной с прямыми  профессиональными обязанностями - погрузки, разгрузки, перемещения грузов, выполнении хозяйственных работ, и т.д.) с записью в журнале целевого инструктажа;
  - очередную проверку знаний ( не реже 1 раза в 12 месяцев );
  - внеочередную проверку знаний в случае нарушения газоспасателем правил безопасного выполнения работ, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару или отравлению в объеме инструкций по охране труда.
  Кроме того внеочередные проверки знаний требований безопасности проводятся:
  - по решению руководства ВГСО, требованию главных специалистов, работников управления охраны труда и производственного контроля, если газоспасатель показал низкий уровень знаний;
  - по требованию органов государственного надзора;
  - во исполнение приказов и распоряжений по предприятию.  
  1.1.5 Газоспасателю, не сдавшему экзамен при проверке знаний, комиссия назначает срок повторной проверки, до прохождения которой он не допускается к самостоятельной работе. 
  1.1.6 Газоспасатель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и правила внутриобъектового и пропускного режима, утвержденных генеральным директором АО.
  1.1.7 Вовремя приходить на работу согласно утвержденному графику.
  1.1.8 Соблюдать продолжительность суточного графика работы с 07.30 до 07.30 следующего дня.
  1.1.9 До начала работы газоспасатель должен отметить свой приход на работу у командира отделения, с отметкой в журнале наряда на службу, по окончании рабочего времени - уход в порядке, установленным трудовым законодательством.
  1.1.10 Приходить на работу за 10-15 мин. до начала работы.
  1.1.11 О приеме - сдаче закрепленного газоспасательного оборудования и имущества доложить командиру отделения.
1.1.12 Соблюдать установленный распорядок дня.
1.1.13 В аварийных ситуациях газоспасатель обязан:
  - уметь пользоваться изолирующими средствами индивидуальной защиты в условиях воздействия различных вредных веществ, повышенной и низкой температуры воздуха;
  - соблюдать правила безопасного входа, передвижения, нахождения и выполнения газоспасательных работ в непригодной для дыхания и агрессивной атмосфере, в том числе и при плохой видимости;
  - соблюдать правила безопасного применения газоспасательного и специального оснащения;
  - обеспечить быструю, бережную и безопасную эвакуацию пострадавших из зоны поражения;
  - строго выполнять правила, нормы и инструкции по охране труда и промышленной безопасности при несении службы в расположении формирования;
  - соблюдать правила личной безопасности при выезде по тревоге, следовании к месту аварии.
  1.1.14 Запрещается приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или употреблять алкогольные напитки, находясь на работе.
  1.1.15 Газоспасателю запрещается:
  - занятия, не свойственному трудовому процессу ( чтение художественной литературы, газет, журналов, прослушивание радио, магнитофонов, плееров, занятия личными делами, использование оборудования и приборов в личных целях и т. п.);
  - проносы, ввозы предметов, запрещенных ”Правилами пропускного и внутриобъектового режима”;
  - использование средств пожаротушения не по назначению;
  - оставлять без присмотра рабочее место, без разрешения командира отделения;
  - допускать посторонних лиц на рабочее место.

  1.2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  1.2.1 Входить и выходить с территории предприятия разрешается только по пропускам установленного образца.
  1.2.2 Ходить по территории предприятия разрешается только по тротуарам и пешеходным дорожкам, где их нет - по обочине или краю левой стороны дороги навстречу движущемуся транспорту.
  1.2.3 Ходить в цехе следует по проходам. Переходить через трубопроводы можно только в тех местах, где имеются переходные мостики. Хождение по трубопроводам может привести к падению 
  и несчастному случаю.
  1.2.4 Переходить железнодорожные пути и автодороги, необходимо в установленных местах. Запрещается проходить между расцепленными железнодорожными вагонами, необходимо обойти состав не ближе 5 метров от крайнего вагона.
  1.2.5 Стоящие автомобили и тракторы обходить только сзади.
  1.2.6 Запрещается проход в цех для проведения профилактической работы через другие цеха и производственные участки с целью сокращения пути.
1.2.7 Запрещается самовольное пребывание в других производственных подразделениях, в том числе до начала и после окончания работ. 
1.2.8 Запрещается ведение газоспасательных работ без средств индивидуальной защиты или если они не соответствуют роду аварии, токсичности и агрессивности среды.
 1.2.9 При ликвидации аварии и спасении людей на предприятии (обьектах ), независимо от состава атмосферы на месте работ, запрещается вход в помещения без изолирующих дыхательных аппаратов.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  

  1.3.1 Газоспасатель, как и каждый работник АО, должен знать и соблюдать правила пожарной и газовой безопасности в части, касающейся выполняемой им работы.
  1.3.2 Газоспасатель должен помнить, что:
  - в производственных помещениях и на территории АО запрещается курить, разводить костры и применять открытый огонь для освещения рабочего места или иных целей.  
  - курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, отмеченных соответствующим указательным знаком или табличкой “ Место для курения”.  
  - номера телефонов экстренного вызова:

- скорой помощи - 03;
- газоспасательной службы - 04;
- пожарной части - 01;
- диспетчера АО - 05.

  - тушить пламя следует, прежде всего, песком, кошмой, огнетушителем, которые имеются в каждом помещении ВГСО.
  1.3.3 Газоспасатель должен знать возможные причины возникновения загорания, пожара на рабочем месте и способы их тушения.
  1.3.4 О всех замеченных в помещении или в других местах здания ВГСО нарушений правил пожарной безопасности газоспасатель должен немедленно указать об этом нарушителю и сообщить командиру отделения.
   
 1. 4 ПРИ РАБОТЕ В ЗДАНИИ ВГСО И НАХОЖДЕНИИ В ЦЕХАХ АО ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
 
  1.4.1 Опасными и вредными производственными факторами являются:
  - пожары;
  - термические ожоги (воздействие горячим паром, водой);
  - химические ожоги (воздействие кислотами, щелочами, углеводородами);
  - поражение электрическим током;
  - отравление вредными веществами;
  - травмирование при падении с высоты, при движении транспортных средств по территории предприятия.
  1.4.2 При невыполнении требований безопасности, личной неосторожности газоспасатель может получить: 
  -химические ожоги кислотой, щелочью и другими агрессивными веществами;
  -термические ожоги при соприкосновении с горячими частями приборов, оборудования, паром, конденсатом;
  -отравление парами вредных веществ (углеводороды, ДМФА, толуол, альфаметилстирол, аммиак, ацетонитрил) и др.;
  -поражение электрическим током в случае выхода из строя токоведущих частей;
  -возможность падения с высоты при выполнении аварийно-восстановительных работах на наружных установках и эстакадах. 
  -травмирование при неправильном обращении с газоспасательным оборудованием и слесарным иструментом;  
  - при несоблюдении инструкции по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятий и организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

1.5 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

  1.5.1 С целью предупреждения влияния опасных производственных факторов газоспасатель должен быть обеспечен форменным обмундированием, спецобувью, защитным костюмом, воздушным дыхательным аппаратом, каской и личным фильтрующим противогазом.
  1.5.2 Газоспасатель при работе с кислотами и щелочами, углеводородами, СДЯВ, должен использовать защитный костюм, воздушный дыхательный аппарат, спецобувь, защитные очки, личный фильтрующий противогаз.
  1.5.4 При работе на высоте использовать монтажный пояс, страховочные веревки.
  1.5.5 Газоспасатель должен следить за чистотой и исправностью спецодежды и других средств защиты. Загрязненную одежду сдавать в прачечную завода.
  1.5.6 Дежурное отделение должно быть снабжено аптечками с медицинскими средствами для оказания первой доврачебной помощи при несчастном случае, находящейся в оперативном автобусе и на столе у дежурного аварийной связи.

1.6 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ  
   
1.6.1 Газоспасатель о несчастном случае, происшедшим с ним , а также о несчастном случае с другим работником, свидетелем которого он стал, должен сообщить непосредственно руководителю и вызвать скорую помощь по телефону 03.
  По возможности обстановку на рабочем месте, где произошел несчастный случай, авария или инцидент сохранить до расследования, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих
работников и не приведет к развитию аварийной ситуации.
  1.6.2 До прибытия медицинского работника необходимо оказать доврачебную помощь, устранив предварительно факторы травмирования.
   
1.7 ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

  1.7.1 В целях охраны здоровья газоспасатель должен соблюдать правила производственной санитарии, личную гигиену и проходить в установленные сроки медицинские осмотры и флюорографические обследования.
  1.7.2 Содержать в чистоте рабочее место и поддерживать чистоту в бытовых помещениях.
  1.7.3 Содержать в чистоте и исправности спецодежду, своевременно сдавать ее в стирку, производить мелкий ремонт и хранить в индивидуальном бытовом шкафу.
  1.7.4 Прием пищи разрешается только в специально отведенном месте -”Комнате приема пищи”. Перед приемом пищи обязательно мыть руки  с мылом. Запрещается прием пищи на рабочем месте и применение растворителей для мытья рук.
  1.7.5 Молоко использовать по назначению как нейтрализующее средство.
  1.7.6 Для питья употреблять воду из питьевых фонтанчиков и автоматов газированной воды.
  1.7.7 Своевременно получать мыло, полотенце, спецодежду, спецобувь.  

  1.8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ

1.8.1 Газоспасатель несет ответственность:
1.8.2 За качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей инструкцией обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
1.8.3 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ .
1.8.4 За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1- осмотреть, при необходимости исправить и надеть спецодежду, застегнув и заправив ее так, чтобы в ней было удобно и безопасно работать;
- проверить наличие и исправность необходимых средств защиты,  
личного фильтрующего противогаза, аппарата АСВ - 2, защитной каски, укомплектованность оперативного автобуса, исправность аппаратов
 ГС-10, согласно распоряжения командира отделения;
- убедиться в наличии инструкций, которые должны быть на рабочем месте.
2.2Газоспасатель, идущий в разведку, должен знать:
- основную задачу разведки;
- место возникновения и вид аварии;
- пути движения отделения;
- характеристику токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ, способы защиты и контроля за их концентрацией;
- предполагаемое число застигнутых аварией людей и их вероятность местонахождения;
- возможное направление распространения газовой волны;
- возможное осложнение в ходе аварии;
- тип применяемого дыхательного аппарата и защитного костюма, 
  допустимое время пребывания в них в загазованной атмосфере;
- местонахождение газоспасательной базы;
- порядок передачи информации на командный пункт (базу); 
- необходимое дополнительное оснащение;
- меры личной безопасности;
- место дегазации защитного костюма;
- сигнал об угрозе возможного взрыва, обрушения и т. п.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  3.1 Каждый газоспасатель обязан соблюдать безопасные условия труда.
  3.2. Газоспасатель во время работы должен соблюдать безопасные приемы труда:
  3.2.1. При авариях, сопровождающихся загазованностью территории газоспасатель в составе отделения должен следовать кратчайшим путем для вывода людей и оказания им необходимой доврачебной помощи.
  3.2.2. В помещениях и на установках, где предполагается наличие 
горючих жидкостей и газов, использовать оборудование и оснащение в искро- взрывобезопасном исполнении.
  3.2.3. Перед включением в изолирующий дыхательный аппарат АСВ-2 газоспасатель обязан проверить его исправность в соответствии с Руководством по эксплуатации.
  3.2.4 При неправильных действиях работающего рядом необходимо предупредить его об этом и поставить в известность командира отделения.
  3.2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ведение газоспасательных работ без средств индивидуальной защиты  
или пользоваться ими, если они не соответствуют роду аварии;
- при ликвидации аварии и спасении людей вход в помещение без изолирующих аппаратов;
- допускать на аварийный участок лиц не имеющих прямого отношения к газоспасательной службе без разрешения руководителя работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫX 
  СИТУАЦИЯХ

  4.1. Газоспасатель, заметивший опасность возникновения аварии или ситуации, угрожающей людям, должен немедленно сообщить об этом командиру отделения и действовать по его указаниям.
  4.2. Газоспасатель, обнаруживший пожар, задымление или другие признаки горения /запах гари, повышение температуры и т.п. / обязан:
- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам-  01 или по пожарному извещателю:
- немедленно сообщить командиру отделения:
- принять меры по эвакуации людей за пределы опасной зоны:
- приступить к тушению загорания / пожара/ имеющимися средствами.   
  4.3. Необходимо помнить, что:
- при небольших загораниях надо применять огнетушители; внутренние пожарные краны,
- огнетушитель порошковый унифицированный ОПУ-5 предназначен в качестве первичного средства тушения пожаров твердых веществ,жидких веществ, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В
Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5м. от уровня пола.
Песок применяют при тушении небольших очагов горения твердых,жидких веществ. Песок в ящиках регулярно проверять, при увлажнении или комковании просушивать и просеивать.
Асбестовое полотно, войлок, кошму применяют для тушения небольших горящих поверхностей и одежды на человеке.
  4.4. При обнаружении загазованности необходимо сообщить командиру отделения и действовать по его указаниям.
  4.5. До прибытия спецслужб работающие должны оказать первую помощь пострадавшему и принять меры по ликвидации аварии.
4.6 Меры оказания первой доврачебной медицинской помощи     
  4.6.1 При термических ожогах необходимо наложить сухую, стерильную повязку и отправить в медицинское учреждение.
  4.6.2 Мерой первой помощи при поражении электрическим током является немедленное освобождение пострадавшего от действия тока ( выключить эл.рубильник, отделить от токоведущих
частей при помощи сухой деревянной доски, сухой одежды или другим предметом не проводящих электрический ток ). Для изоляции рук оказывающий помощь, должен надеть диэлектрические
перчатки. Во всех случаях поражения электрическим током вызов скорой помощи обязательно.
  4.6.3 При химических ожогах концентрированными кислотами, едкими щелочами и другими агрессивными веществами, необходимо пораженное место быстро промыть обильной струей воды из под крана 10-15 мин. и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.При попадании кислоты, щелочи в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.
  4.6.4 При падении с высоты внешне определить степень тяжести пострадавшего, исходя из этого уложить его на жесткое основание, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить руководству 
отряда.
   
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  5.1. В конце рабочей смены, а также после каждого выезда на ликвидацию аварий или на учения газоспасатель должен:
- привести в порядок все оборудование, средства защиты, аппараты АСВ - 2, ГС -10 которые находятся в оперативном автобусе и в личном пользовании газоспасателя;
- убрать и зачистить места розлива химических веществ, нефтепродуктов;
- загрязненные нефтепродуктами защитные костюмы вымыть порошком, прополоскать водой, просушить.
- навести порядок на рабочем месте дежурного газоспасателя у пульта аварийной связи, в комнате приема пищи, в аппаратной, комнате отдыха, закрепленной территории и об окончании работ доложить командиру отделения.
  5.2. Перед уходом с работы газоспасатель должен:
- снять средства защиты, спецодежду, ( форменное обмундирование ) осмотреть их, почистить, проверить исправность и убрать в места хранения;
-вымыть лицо и руки водой с мылом или принять теплый душ.
  5.3. Газоспасатель может уходить с работы только после сдачи смены в составе отделения, после одноразового звукового сигнала - команды “Отбой”.

 

 

Командир ВГСО  Ф.И.О. 
 СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер АО Ф.И.О. 

Заместитель главного инженера по КИПиА Ф.И.О. 
Заместитель главного инженера по охране труда Ф.И.О.
Начальник ООТиЗ Ф.И.О. 
Начальник техотдела Ф.И.О. 
Начальник юротдела Ф.И.О. 

С инструкцией ознакомлен____________________Ф.И.О.____________________/Подпись/

