ОАО  ОПО
       СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДАЮ

 Председатель профкома  ОАО ОПО                Главный инженер ОАО  ОПО                                      ________________ Ф.И.О.                                   ____________ Ф.И.О.

Протокол №___ от ___20__г.                        «____» _____________ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изолирующих

противогазов.

Город N
СОДЕРЖАНИЕ
	№

раздела
	Наименование
	стр.

	I
	Введение
	4

	II
	Общие положения
	4

	III
	Назначение, ТТХ, устройство, сборка изолирующих противогазов, порядок работы.
	4

	
	    1. Шланговый противогаз ПШ-1
	4

	
	           Назначение
	4

	
	           Технические характеристики
	5

	
	           Устройство
	5

	
	           Подготовка к работе
	5

	
	           Сборка
	5

	
	           Порядок работы
	6

	
	    2. Шланговый противогаз ПШ-2
	6

	
	           Назначение
	6

	
	           Технические характеристики
	8

	
	           Устройство
	8

	
	           Подготовка к работе
	8

	
	           Сборка
	8

	
	           Порядок работы
	8

	
	     3. Изолирующий противогаз ИП-4
	9

	
	           Назначение
	9

	
	           Технические характеристики
	10

	
	           Устройство
	11

	
	           Подготовка к работе
	12

	
	           Сборка
	13

	
	           Порядок работы
	13

	IV
	Правила хранения изолирующих противогазов
	15


	№

раздела
	Наименование
	стр.

	V
	Техническое обслуживание изолирующих противогазов
	16

	
	     1.  Изолирующий противогаз ИП -4 
	16

	
	     2. Изолирующие противогазы ПШ-1, ПШ-2
	16

	VI
	Меры безопасности при эксплуатации изолирующих противогазов
	17

	VII
	Приложения
	20

	
	№ 1. Правила подбора шлемов-масок
	20

	
	№ 2. Система сигналов при работах в потенциально опасных сооружениях
	21

	
	№3. Характерные неисправности ИП-4 и методы их устранения
	21

	
	№4. Правила оказания первой помощи
	22


I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция предназначена для руководства при использовании и хранении изолирующих противогазов типа ПШ-1, ПШ-2, ИП-4 в ОАО ОПО (далее по тексту – ОПО).

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Изолирующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица  человека от любых примесей в воздухе независимо от свойств и концентрации, а так же для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе.

2.2. Дыхание в изолирующих противогазах осуществляется как за счёт кислорода, вырабатываемого самим прибором (противогаз ИП-4), так и за счёт выноса заборного устройства на конце гофрированного шланга (противогаз ПШ-1) или воздуходувки (противогаз ПШ-2) в зон чистого воздуха.

2.3. К работе с применением изолирующих противогазов ИП-4 допускаются лица, после прохождения медицинского освидетельствования, курса обучения и тренировок, аттестованные и допущенные распоряжением директора ОАО ОПО.

2.4. За исправность, проверку и чистоту выдаваемых  в подразделения противогазов ИП-4  несут ответственность работники газоспасательной службы (ГСС).

2.5. За содержание, хранение, комплектность, исправность выданных в подразделения изолирующих противогазов ответственность несут лица, назначенные распоряжением начальника соответствующего подразделения.

2.6. Обучение  практическому применению изолирующих противогазов в действии проводится  один раз в год представителем отдела ТБ согласно утвержденной программы обучения.

III. НАЗНАЧЕНИЕ, ТТХ, УСТРОЙСТВО, СБОРКА ИЗОЛИРУЮЩИХ 

ПРОТИВОГАЗОВ, ПОРЯДОК РАБОТЫ.

 ШЛАНГОВЫЙ ПРОТИВОГАЗ ПШ-1

1. Назначение.

1.1.  Изолирующий шланговый противогаз ПШ-1 предназначен для защиты органов дыхания человека в атмосфере менее 16 объемных процентов кислорода и более 0,5 объемных процентов вредных веществ для выполнения работ в замкнутых емкостях, колодцах, отсеках и т.д. ПШ-1 обеспечивает защиту только в том случае, если конец шланга с фильтром при  помощи штыря укрепляют в зоне чистого воздуха.

1.2. ПШ-1 - шланговый противогаз - самовсасывающего типа, в который воздух для дыхания поступает под шлем-маску путем самовсасывания.

2 Технические  характеристики:

	- сопротивление дыханию комплекта 

  со шлангом 10 м
	-
	не более 20 мм водяного столба;

	- сопротивление одного шланга длиной 10 м.
	-
	не более 12 мм водяного столба;

	- масса комплекта со шлангом 10м без чемодана
	-
	8 кг.


3. Устройство противогаза.
 Изолирующий шланговый противогаз ПШ-1 состоит из следующих основных частей:

- шланг длиной 10 метров, по которому всасывается чистый воздух для дыхания;

- шлем-маска с двумя последовательно соединёнными гофрированными трубками,  соединяющих маску со шлангом;

- пояс для крепления  шланга на туловище работающего;

- фильтрующая коробка для очистки вдыхаемого воздуха от пыли;

- штырь для крепления одного конца шланга в зоне чистого воздуха;

- чемодан, для укладки всех деталей шлангового противогаза при хранении и переноске.

4. Подготовка противогаза к работе.

4.1. Проверить внешним осмотром  исправность шланга, гофрированных трубок, шлема-маски.

4.2. Проверить наличие резиновых прокладочных колец в местах соединения гофрированных трубок между собой, со шлемом-маской и со шлангом.

4.3. Проверить герметичность шлема –маски и ее соединения с гофрированной трубкой.

4.4. Продуть шланг от пыли сжатым воздухом или несколькими сильными выдохами с того конца, к которому привинчивают гофрированную трубку.  Перед продувкой отключить фильтрующую коробку.

4.5. Подобрать по размеру шлем-маску (приложение №1)

 4.6. Собрать противогаз.

5. Сборка противогаза.

  Сборку противогаза производить следующим образом: 

· прикрепить к поясу с помощью двух специальных скоб один из концов шланга; 

· к шлангу привинтить удлинённую гофрированную трубку со шлемом-маской; 

· второй конец шланга соединить с фильтрующей коробкой;

·  конец шланга укрепить в зоне чистого воздуха вблизи места работы при помощи специального штыря, находящегося на конце шланга;

· штырь крепко забить в землю или  стену так, чтоб он не выдергивался при тяговом усилии.

6. Порядок работы.
  6.1. Подготовку к входу в зараженную зону   проводить обязательно с участием бригадира или мастера, старшего инженера, сменного инженера

   6.2. Работу в шланговом противогазе ПШ-1 выполнять  следующим образом:

· надеть и укрепить на талии пояс с плечевыми ремнями;

· неподвижными пряжками, расположенными впереди на ремнях, подтянуть крепления таким образом, чтобы всё снаряжение лежало на туловище человека удобно и прочно;

· гофрированную трубку  при помощи хомутика притянуть к плечевому ремню;

· надеть шлем-маску;

· проверить  герметичность шлема-маски и ее соединения  с гофрированной трубкой путём пережатия последней около места соединения  со шлемом-маской. Если дыхание становится невозможным, маска и её соединения с гофрированной трубкой герметичны.

· укрепить шланг с помощью штыря в зоне чистого воздуха;

· после входа в загазованную зону, сделать несколько глубоких вдохов для проверки исправности противогаза. При появлении малейшего запаха (в случае работы с пахучими веществами) необходимо немедленно выйти из этой зоны на свежий воздух;

· в том случае, когда по условиям работы требуется шланг более 10 метров, присоединить ещё один  шланг с помощью накидной гайки, которая должна быть затянута гаечным ключом до отказа. Наибольшая длина шланга 20 метров. Через шланг длиной 30 метров при тяжёлой работе дышать трудно. В этом случае следует применять шланговый противогаз с механической подачей воздуха (ПШ-2).

   6.3. После окончания работы все детали противогаза очистить от грязи и пыли и уложить в чемодан до следующего употребления. В случае загрязнения маски промыть её водой с мылом. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание воды в клапанную коробку.
ШЛАНГОВЫЙ ПРОТИВОГАЗ ПШ-2

С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА
1. Назначение.

1.1.  Изолирующий шланговый противогаз ПШ-2 предназначен для защиты органов дыхания человека в атмосфере менее 16 объемных процентов кислорода и более 0,5 объемных процентов вредных веществ для выполнения работ в замкнутых емкостях, колодцах, отсеках и т.д.

1.2. Подача  воздуха под шлем-маску осуществляется при помощи воздуходувки, которая  приводится в движение электромотором напряжением 127 В. или ручным приводом. При напряжении в сети, равном 220в, мотор необходимо включать через понижающий трансформатор.

1.3. Противогаз ПШ-2 обеспечивает защиту только в том случае, когда ящик с воздуходувкой находится в зоне чистого воздуха.

1.4. Одним из основных достоинств шлангового противогаза ПШ-2 является отсутствие сопротивления дыханию,  что даёт возможность производить тяжёлую работу в течение более длительного времени, чем при пользовании любым другим противогазом.

1.5.  Непрерывный поток свежего воздуха, подаваемый под маску, устраняет запотевание очков и таким образом сохраняет видимость. 
1.6. Шланговый противогаз ПШ-2 обеспечивает одновременную работу в нём двух человек, для чего воздуходувка имеет два штуцера и две линии шлангов. Если противогазом пользуется один человек, то к воздуходувке присоединяется один шланг, а штуцер для второго закрывается заглушкой-колпачком.

2 Технические  характеристики:

	- избыточное давление в системе при действии  электропривода
	-
	не более 8 мм водяного столба;

	- масса двадцатиметрового шланга с поясом и шлемом-маской
	-
	12 кг;

	- масса ящика с мотором и воздуходувкой 
	-
	15 кг;

	- количество воздуха, подаваемого под каждую шлем-маску
	-
	не менее 50 литров в минуту.


3. Устройство противогаза.
 Шланговый противогаз ПШ-2 состоит из следующих основных частей:

· электромотор, который приводит во вращение воздуходувки

· редуктор, служащий для приведения во вращение воздуходувки от рукоятки;

· два шланга для подачи воздуха под шлем-маску длиной по 20 метров каждый;

· три шлема-маски, с двумя гофрированными трубками каждая, для соединения со шлангом (гофрированные трубки соединяются в одну целую посредством навинчивания деталей);

· два спасательных пояса, с помощью которых шланги крепят на людях;

· ящик, в котором укрепляется электромотор и воздуходувка;

· две сигнальных верёвки

4. Подготовка противогаза к работе.

4.1 . Проверить внешним осмотром исправность шланга, гофрированных трубок и  шлем-маски.

4.2. Проверить  наличие резиновых прокладочных колец в местах соединения гофрированных трубок между собой, со шлемом- маской и со шлангом.

4.3. Проверить герметичность шлем–маски и ее соединения с гофрированной трубкой.

4.4. Проверить исправность электромотора и воздуходувки путём включения электродвигателя в сеть, а также вращением воздуходувки вручную. Вращение должно быть ровным (плавным, без заеданий).

4.5. Продуть шланг от пыли сжатым воздухом со стороны крепления гофрированной трубки.

4.6. Присоединить один или два шланга дополнительно в том случае, когда по условиям работы требуется шланг длиной более 20 метров. Пользоваться шлангом более 40 метров не рекомендуется. Шланги необходимо присоединять с помощью накидных гаек, которые должны быть затянуты до отказа.

4.7. Подбор масок производить так же, как и для изолирующего противогаза ПШ-1 (приложение №).

5. Сборка противогаза.

Сборку  противогаза производить следующим образом:

· привинтить  шланги к штуцерам воздуходувки посредством накидных гаек;

· другими концами шланги прикрепить к спасательным поясам, каждый с помощью одного хомута;

· к этим же концам шланга привинтить сдвоенные гофрированные трубки шлема-маски;

· надеть и укрепить спасательные пояса, пряжами регулировать положение плечевых ремней пояса;

· гофрированные трубки укрепить с помощью хомутика на плечевых ремнях с целью удержания трубок на плече.

6. Порядок работы.
  6.1. Подготовку к входу в зараженную зону   проводить обязательно с участием бригадира или мастера, старшего инженера, сменного инженера

  6.2. Работу в шланговом противогазе ПШ-2 выполнять  следующим образом:

· надеть шлем-маску;

· включить воздуходувку от мотора или ручным приводом.

проверить  герметичность шлема-маски и ее соединения  с гофрированной трубкой путём пережатия последней около места соединения  со шлемом-маской и сделать 3-4 глубоких вдоха.  Если дыхание становится
· невозможным, шлем-маска и её соединения с гофрированной трубкой герметичны.

· после входа в загазованную зону, сделать несколько глубоких вдохов для проверки исправности противогаза. При появлении малейшего запаха (в случае работы с пахучими веществами) необходимо немедленно выйти из этой зоны на свежий воздух;

6.3.  Воздуходувка должна работать непрерывно  в течение всего времени, пока человек находится в загазованной зоне. Она может быть выключена только после выхода рабочего на свежий воздух.

  6.4. Включение и отключение редуктора производить при помощи  устройства, расположенного на боковой стенке ящика. 

 6.5. При положении «РЕДУКТОР ВКЛЮЧЕН»  кольцо должно находиться в глубоком пазе втулки. При положении «РЕДУКТОР ОТКЛЮЧЕН» кольцо  должно находиться в малом пазе втулки. Переключение кольца из одного положения в другое следует производить путём оттяжки его на себя, поворотом и опусканием в другой паз. 

 6.6. Исправность действия  поворотного устройства необходимо проверять:

при работе от ручного привода – наличием воздуха в шланге; 

при работе от электромотора – отсутствием вращения валика рукоятки ручного привода.

 6.7. При ручной подаче вращать ручку привода в направлении, указанном стрелкой на крышке ящика. Вращение ручки должно быть беспрерывным и равномерным. Объём подаваемого воздуха следует согласовывать с работающим в противогазе (по свободному дыханию).

  6.8. После окончания работы  выйти из загазованной зоны, снять противогаз и разобрать его. От шланга отсоединить гофрированную трубку, шлем-маску. Шланги очистить от грязи. Все детали противогаза уложить в ящик и хранить до следующего пользования.

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ ИП-4.

1. Назначение.


1.1. Изолирующий противогаз ИП-4 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любой вредной примеси в воздухе, независимо от ее концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе в интервале температур от  -40 оС до + 40оС.

    1.2. Противогаз марки ИП-4 имеет маятниковую систему дыхания. При выдохе газовая смесь по соединительной трубке лицевой части попадает в регенеративный патрон, в котором поглощается углекислый  газ и влага и выделяется кислород в объёме, пропорциональном количеству поглощённых веществ. Из регенеративного патрона газовая смесь поступает в дыхательный мешок. При вдохе она из дыхательного мешка  вторичного поступает в регенеративный патрон, где дополнительно очищается от углекислого газа и по соединительной трубке возвращается в органы дыхания.

  1.3.  Противогаз марки ИП-4 выдают для работы в собранном виде с регенеративным патроном, присоединённым к дыхательному мешку и гофрированной трубке с лицевой частью.  Патрубок, соединяющий лицевую часть и гофрированную трубку, должен быть плотно закрыт пробкой.

2 Технические  характеристики:
	№
	Характеристика
	Параметры
	Прим.

	1
	 масса противогаза
	не более 3,4 кг
	

	2
	 масса регенеративного патрона
	не более 1,8 кг
	

	3
	 габаритные размеры противогаза
	340х165х290 мм
	

	4
	габаритные размеры регенеративного патрона
	125х250 мм
	

	5
	рабочая емкость дыхательного мешка
	не менее 4,5 л
	

	6
	продолжительность действия пускового брикета
	60-160 с
	

	7
	температура поверхности регенеративного патрона во время работы
	не более 190оС
	

	8
	сопротивление клапана избыточного давления постоянному потоку 1,5 л/мин
	не более 392 Па

(40 мм вод. ст.)
	

	9
	давление закрытия клапана избыточного давления
	не менее 98 Па

(10 мм вод. ст.)
	

	10
	сопротивление регенеративного патрона постоянному потоку 60 л/мин
	не более 78 Па

(8 мм  вод. ст.)
	

	11
	сопротивление дыханию изолирующего противогаза
	не более 1176 ПА

(120 мм вод. ст.)
	

	12
	количество кислорода, выделяемого пусковым брикетом в процессе разложения
	не менее 7,5 л
	

	13
	температура саморазложения пускового брикета
	не менее 120оС
	

	14
	температура вдыхаемой газовой смеси при выполнении в противогазе тяжелой физической нагрузки
	не более 50оС
	

	15
	время работы в противогазе определяется физической нагрузкой и составляет:
	
	В скобках приведено время работы в противогазе без индивидуальных средств защиты кожи

	
	- при тяжелой физической нагрузке (бег, монтаж крупных деталей, подъем по лестнице,  переноска тяжестей, переползание,  разборка завалов)
	30 (40) мин
	

	
	- при средней физической нагрузке (ходьба, монтаж мелких деталей, регулировка и обслуживание механизмов, работа с индикаторными приборами)
	60 (75) мин
	

	
	- при легкой физической нагрузке (технический осмотр оборудования, наблюдение за показаниями приборов, пребывание в покое)
	180 мин
	

	16
	время сохранения прозрачности стекол очкового узла с применением незапотевающих пленок
	
	Применение утеплительных манжет в условиях отрицательных температур позволяет удлинить время сохранения прозрачности стекол очкового узла

	
	а) в условиях положительных температур 
	
	

	
	-при выполнении тяжелой физической нагрузке
	не менее 30 мин
	

	
	-при выполнении легкой физической нагрузке
	не менее 180 мин
	

	
	б) в условиях отрицательных температур
	
	

	
	-при выполнении тяжелой физической нагрузке
	не менее 15 мин
	

	
	-при выполнении легкой физической нагрузке
	не менее 60 мин
	



3. Устройство противогаза.
3.1. Изолирующий противогаз ИП-4 состоит:

· из лицевой части; 

· регенеративного патрона; 

· дыхательного мешка; 

· сумки;

· каркаса.

3.2. Лицевая часть служит:

· для изоляции органов дыхания от окружающей среды;

· направления вдыхаемой газовой смеси в регенеративный патрон;

· подведения очищенной от углекислого газа и водяных паров и  обогащённой кислородом газовой смеси к органам дыхания;

· для защиты глаз и лица от любой вредной примеси в воздухе.

3.2.1 Лицевая часть состоит: 

· резиновый шлем с очками; 

· патрубок соединительной трубки с ниппелем, 

· пробка

· чехол с козырьком.

 3.2.2. Для обеспечения герметичного прилегания шлема к голове в момент выдоха он имеет резиновую подклейку-обтюратор. Очки шлема имеют прижимные кольца для закрепления незапотевающих плёнок.

3.2.3. Патрубок служит для соединения шлема с соединительной трубкой.

3.2.4. Ниппель предназначен для присоединения лицевой части к регенеративному патрону и имеет для этого два скошенных  бортика  с упорами и кольцевой выступ. На ниппеле имеется метка, служащая ориентиром для соединения лицевой части с регенеративным  патроном.

3.2.5 Пробка обеспечивает герметичность собранного противогаза. Соединительная трубка защищена чехлом и козырьком.

3.3. Регенеративный патрон марки РП-4 предназначен для выделения кислорода в необходимом для дыхания количестве и поглощения углерода и влаги из выдыхаемой газовой смеси.

3.3.1  Регенеративный патрон состоит:

· корпус;

· две крышки с противопыльным фильтром;

· пусковое устройство;
3.3.2 Пусковое устройство состоит

· штуцер с гайкой;

· винт с чекой;

· резиновая ампула. 

          3.3.2.1 Пусковой брикет служит для  обеспечения дыхания в первые минуты   пользования противогазом и ускорения разработки регенеративного патрона. Резиновая ампула заполнена серной кислотой. Ампула состоит из резиновой

диафрагмы, керамического ножа, донышка из прорезиненной ткани и защитного экрана из медной фольги

     3.3.2.2. Регенеративный патрон приводится в действие следующим образом: выдергивают предохранительную чеку и вращением рукоятки винта по часовой стрелке до отказа, ножом прорезается донышко ампулы. Серная кислота из ампулы попадает в пусковой брикет, который разлагается, выделяя при этом в течение 60-100 секунд кислород, тепло и влагу.

3.4. Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном.

Корпус дыхательного мешка выполнен из прорезиненной ткани и имеет резиновые выворотные  фланцы и фигурный фланец.  В фигурном фланце закреплен ниппель, служащий для соединения дыхательного мешка с регенеративным патроном, а в выворотном фланце -  клапан избыточного давления. Для предохранения от пережатия фигурного фланца внутри него помещена пружина.

3.5. Клапан избыточного давления предназначен для сброса избыточного количества газовой смеси из дыхательного мешка и состоит из прямого и обратного клапанов. Обратный клапан исключает попадание в дыхательный мешок наружного воздуха при разряжении в мешке.

3.6. Каркас предназначен для  размещения в нём дыхательного мешка предотвращения сдавливания мешка при эксплуатации противогаза, а также для защиты его узлов от попадания агрессивных жидкостей и от механических повреждений. Сумка изготовлена из специальной ткани,  стойкой к агрессивным жидкостям. Внутри сумки имеется теплозащитная прокладка, обеспечивающая защиту тела и рук человека от ожогов при работающем регенеративном патроне.

4. Подготовка противогаза к работе.

4.1. Проверить комплектность всех составных частей.

4.2. Проверить внешним осмотром исправность всех узлов и деталей противогаза, доступных обзору без дополнительной разборки.

4.3. Протереть лицевую часть снаружи и внутри тампоном, слегка смоченным водой.

4.4. Подготовить стекла очкового узла лицевой части против запотевания, для чего:

· вынуть прижимные кольца из пазов очкового узла;

· протереть стекла (ватой или чистой ветошью;

· держа незапотевающую пленку за края, слегка согнуть ее и вставить в паз запотевающей стороной к стеклу;

· закрепить пленку прижимным кольцом.

4.5. При отрицательных температурах, кроме того, на очковые обоймы надеть утеплительные манжеты, для чего:

· протереть стекла очкового узла лицевой части с натужней стороны и стекла утеплительных манжет с обеих сторон;

· завернуть резиновый край утеплительной манжеты по окружности до отказа;

· прижать ровно и плотно манжету к очковой обойме;

· отпустить завернутый край манжеты на очковую обойму.
5. Сборка противогаза.

5.1. Противогаз выдается в подразделения со склада противогазов отдела 187 запечатанный в полиэтиленовый мешок  в собранном виде с регенеративным патроном, присоединенном к дыхательному мешку и гофрированной трубке с лицевой частью. Патрубок, соединяющий лицевую часть и гофрированную трубку, плотно закрыт пробкой. В кармане сумки противогаза установлена бирка  размером   4 х 6 см.,  на которой написан номер противогаза, фамилия и инициалы владельца, рост лицевой части. 
6. Порядок работы.
6.1. Порядок работы в противогазе:

· надеть противогаз через правое плечо так, чтобы сумка находилась на левом боку;

· закрепить противогаз на боку с помощью поясного ремня;
· открыть крышку  сумки и вынуть лицевую часть;

· вынуть пробку из патрубка лицевой части и вложить её в сумку. При отрицательных температурах, по возможности, поместить на 5 минут лицевую часть за борт верхней одежды для отогревания;

· надеть лицевую часть так, чтобы не было складок, а очки находились напротив глаз;

· устранить перекос и складки на шлеме, если они образовались

· привести в действие пусковой брикет, для чего выдернуть предохранительную чеку и ввернуть винт до отказа по часовой стрелке;

· убедиться в срабатывании пускового брикета. Признаками срабатывания пускового брикета являются: изменение цвета термоиндикаторной краски с розового на синий; поступление в подмасочное пространство тёплой газовой смеси; наполнение дыхательного мешка

Примечание: Запрещается пользоваться противогазом, в котором не сработал пусковой брикет. В этом случае регенеративный патрон должен быть заменен;
· закрыть крышку сумки и застегнуть её на все кнопки.
6.2. При определении срока окончания работы следует учитывать время, необходимое для выхода из опасной зоны или для получения запасных регенеративных патронов и замены ими отработанных.

6.3. Признаками окончания работы регенеративного патрона являются:

· слабое наполнение дыхательного мешка;

· нехватка газовой смеси на вдох;

плохое самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота и т.п.)

6.4. Не рекомендуется: работать в противогазе до полной отработки регенеративного патрона. 

6.5. Замена отработанного регенеративного патрона в опасной или непригодной для дыхания атмосфере допускается лишь в исключительных случаях в положении противогаза на боку.

6.6. Порядок смены регенеративного патрона в опасной или непригодной для дыхания атмосфере:

· проверить исправность пломб на заглушках запасного регенеративного патрона;

· отстегнуть крышку сумки;

· продёрнуть в неё соединительную трубку, чтобы было удобно взять её рукой у ниппеля;

· отстегнуть стяжку с замком;

· снять заглушки с запасного регенеративного патрона;

· проверить наличие и целостность прокладок;

· сделать вдох и задержать дыхание;

· одновременно повернуть ниппели на соединительной трубке и дыхательном мешке и сбросить отработанный патрон с каркаса;

· сделать небольшой выдох;

· присоединить соединительную трубку к запасному регенеративному патрону;

· присоединить запасной патрон к дыхательному мешку и возобновить дыхание;

· закрепить регенеративный патрон в каркасе;

· привести в действие пусковое  устройство;

· убедиться в том, что пусковой брикет сработал;

· застегнуть крышку сумки;

· поместить отработанный  регенеративный патрон, не закрывая гнезда ниппеля заглушками, в подготовленное место, где исключена возможность попадания в него органических жидкостей.

6.7. Запотевание стекол очковых узлов без применения незапотевающих пленок происходит практически сразу после перевода аппаратов в «боевое» положение. Применение НП позволяет сохранить видимость при работе в дыхательном аппарате в течение времени, приведенного в табл.

 6.8. Порядок  замены незапотевающих плёнок:

· покинуть опасную зону;

· заменить пленки, сняв лицевую часть не более чем на 2 мин.;

· надеть лицевую часть;

· сделать, пять—семь полных вдохов-выдохов;

· убедившись в хорошем наполнении дыхательного мешка, продолжить работу в опасной зоне.
6.9. Замену незапотевающих плёнок можно проводить только при выполнении следующих условий: 
· исключена возможность ингаляционного поражения за счет десорбции токсичных веществ из материалов СИЗ; 
· регенеративный патрон должен быть в работе не менее 15 мин.

6.10. Снимать противогаз только в атмосфере, пригодной для дыхания, для чего:

· взять  правой рукой лицевую часть за соединительную трубку в месте соединения её со шлемом;

· оттянуть лицевую часть вниз; 

· снять её движением руки вперёд и  вверх;

· открыть крышку сумки;

· вложить лицевую часть в сумку; 

· застегнуть сумку на все замки.

6.11. После выполнения работ с применением изолирующих противогазов, необходимо сделать следующее:
· отсоединить лицевую часть от регенеративного патрона;

· вывернуть и протереть лицевую часть чистой ветошью или ватой;

· удалить влагу из соединительной трубки путём последовательного пережимания гофр движением руки сверху вниз;

· отсоединить регенеративный патрон от дыхательного мешка;

· слить из дыхательного мешка воду через патрубок;

· просушить дыхательный мешок и лицевую часть;

· сдать отработанный регенеративный патрон;

· произвести отметку в формуляре;

· произвести подготовку противогаза к последующему использованию.

IV. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ.

В ОАО ОПО изолирующие противогазы находятся на хранении:

· отдел ТБ - на складе противогазов;

· отдел ___- в шкафу аварийных средств защиты, находящегося в кладовой __ корпуса __;

· отдел ___– в шкафу аварийных средств защиты, корпус __;

· отдел ___ – в шкафах аварийных средств защиты, корпус __;

· отдел ___- в шкафу аварийных средств защиты, корпус __.

4.2. Изолирующие противогазы должны храниться в прохладном и чистом помещении, защищённом от атмосферных осадков в комплектности и готовности к применению согласно описи:

· ПШ-1, ПШ-2 – в специальных  ящиках;

ИП-4 – в собранном виде, запечатанные в полиэтиленовый мешок, в специально оборудованных шкафах аварийных средств защиты.
4.3. Запасные регенеративные патроны  должны храниться в упаковке предприятия- изготовителя отдельно от изолирующих противогазов. С наружной стороны ящика должна быть нанесена надпись «Запасные регенеративные патроны».

4.4. Гарантийные сроки хранения изолирующих противогазов при соблюдении требований настоящей инструкции:

· изолирующего противогаза ПШ-1 – 5 лет;

· изолирующего противогаза ПШ-2 – 5 лет;

· изолирующего противогаза ИП-4 без регенеративного патрона – 5 лет

· регенеративного патрона РП-4 в упаковке предприятия-изготовителя – 7 лет;

· регенеративного патрона РП-4 в сборе с противогазом – 1 год.
4.5 Хранение изолирующих противогазов вместе с веществами, вызывающими коррозию металлов и вблизи отопительных приборов не допускается.

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ
 ПРОТИВОГАЗОВ.

1. Изолирующий противогаз ИП-4.

5. 1.1. После каждой работы в изолирующем противогазе ИП-4 сдавать его в ГСС для  проверки, перезарядки и обработки.

 Соединительную трубку, шлем-маску, дыхательный мешок и избыточный клапан противогаза ИП-4 обработать спиртом
5.1.2. Отработанные регенеративные патроны (независимо от продолжительности их использования)  после окончания работы в изолирующих противогазах немедленно сдавать на склад противогазов отдела ТБ для уничтожения. При этом должна быть исключена возможность попадания воды и органических веществ в отработанные регенеративные патроны.

5.1.3. Проверка состояния изолирующих противогазов ИП -4 производится:

· персоналом ГСС – один раз в год;

· лицом, ответственным за хранение противогазов – один раз в месяц в соответствии с разделом 2.7. «Технического описания и инструкции по эксплуатации».

5.1.4. Неиспользованные регенеративные патроны, хранившиеся в собранном противогазе в течение одного года, должны уничтожаться или применяться только для учебных целей.

2. Изолирующие противогазы ПШ-1 и ПШ-2.

5.2.1. Проверка состояния изолирующих противогазов ПШ-1 и ПШ-2 производится:

· персоналом ГСС – один раз в квартал;

лицом, ответственным за хранение противогазов – один раз в месяц;

5.2.2. При проверках особое внимание обращать:

· на исправное состояние резиновых деталей;

· на исправное состояние выдыхательного клапана.

5.2.3. Неисправность, загрубление и засорение выдыхательного клапана может послужить причиной отравления.

 5.2.4. При потере эластичности резиновые детали необходимо заменить. 

  5.2.5. Пояса и сигнальные верёвки шланговых противогазов ПШ-1 и ПШ-2 испытываются один раз в полгода в цехе ___. После испытания к поясам и верёвкам необходимо прикреплять бирки со сроками следующего испытания.
V. МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ
5.1. Запрещается привлекать к работам в изолирующих противогазах персонал, не прошедший инструктаж по знанию и умению пользования вышеуказанными противогазами.

5.2. Запрещается работа:

· в противогазах ПШ-1 и ПШ-2 – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

· в противогазе ИП-4 – лицам, не прошедшим медицинское освидетельствование.

5.3 При эксплуатации изолирующих противогазов соблюдать следующие меры безопасности:

· число лиц, одновременно работающих в изолирующих противогазах в одном помещении, должно быть не менее двух,  с ними должна поддерживаться непрерывная связь;

· при выполнении работ в баках, цистернах, колодцах и других замкнутых  местах, а также на особо опасных работах каждого работающего должен обслуживать один помощник (в глубоких колодцах, баках – двое), остающийся снаружи, который держит сигнальную верёвку и может оказать помощь рабочему в случае  необходимости. Сигнальная верёвка  должна быть прочной и надёжной, так как она служит средством связи между работающим в противогазе и его помощником, а также для извлечения рабочего из отравленной зоны при несчастном случае. 

· повторное использование противогазов, подвергшихся воздействию агрессивной жидкости, допустимо только после их нейтрализации и тщательной проверки состояния;

5.4. При использовании шланговых противогазов ПШ-1 и ПШ-2 необходимо  соблюдать следующие правила:

· не рекомендуется  производить работу в помещениях, где имеется опасность запутать шланг;

· воздуходувка ПШ-2 и заборное устройство ПШ-1 во всех случаях должны находиться в зоне чистого воздуха;

· при работе в баках, колодцах, других замкнутых сооружениях необходимо выделять двух помощников, остающихся снаружи с сигнальной верёвкой.

· при работе вентилятора ПШ-2 от электромотора отключить редуктор. Включенный редуктор снижает производительность вентилятора, что вызывает уменьшение подаваемого по шлангам воздуха. При работе от ручного привода  включить редуктор, т.к.  вентилятор вообще не будет вращаться, и подавать воздух. 
· в  ряде оговоренных в наряде на выполнение особо опасных работ случаев, необходимо иметь недалеко от двух помощников запасной шланговый противогаз для оказания помощи и спасения рабочего непосредственно в опасной зоне.
5.5. При эксплуатации изолирующего противогаза ИП-4 необходимо соблюдать следующие правила:

· не снимать лицевую часть в загазованном помещении;

· не допускать использования частично отработанных регенеративных патронов;

· своевременно заканчивать работу в изолирующем противогазе или заменять регенеративный патрон;

· не допускать замены регенеративного патрона в помещении, загазованном парами топлива, кислот и других агрессивных жидкостей;

· при попадании на лицевую часть окислителей заменить противогаз;

· не начинать работу в противогазе, не убедившись в срабатывании  пускового брикета про изменению цвета полосы термокраски с розового на ярко синий;

· в случае перерыва в работе со снятием лицевой части, регенеративный патрон заменить на новый. При смене регенеративного патрона принять меры предохранения от ожогов

· не допускать попадания в регенеративный патрон воды и органических веществ при подготовке противогаза к использованию;

5.5.1. Запрещается:

· допускать использование частично отработанных регенеративных патронов;

· превышать время работы в противогазе сверх установленного для данных условий;

· заменять регенеративный патрон в опасной зоне;

· допускать попадание в регенеративный патрон воды и органических веществ при подготовке противогаза к пользованию;

· хранить противогазы в собранном виде у отапливаемых батарей, на солнце, вместе с горючими веществами;

хранить отработанные регенеративные патроны совместно с собранными противогазами и запасными регенеративными патронами;

· смазывать  металлические детали и соединения противогаза любыми смазками и маслами;

· применять регенеративные патроны, у которых отсутствуют пломбы;

· применять противогазы при температуре ниже минус 40°С;

· закрывать заглушками отработанные патроны (во избежание их разрыва);

· вскрывать коробку с незапотевающими плёнками без необходимости;

· производить разборку и сборку противогаза в отсутствие работников ГСС.

5.5.2 Продолжительность допустимого непрерывного пребывания в дыхательном аппарате со сменой регенеративных патронов—8 ч. Повторное пребывание в дыхательном аппарате допускается после 12 ч отдыха. Периодическая работа в дыхательном аппарате допускается по 3—4 ч ежедневно в течение двух недель, после чего необходим перерыв в работе продолжительностью не менее месяца.

Начальник  ГСС:                             





 Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера ОАО ОПО по ПБ                        Ф.И.О.
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1

Правила подбора шлем-масок

Необходимо правильно подбирать шлем-маску, соответствующую размеру головы. Неправильно выбранная шлем-маска будет затруднять пользование противогазом и не обеспечит надлежащей герметичности. 

1. Противогазы ПШ-1 и ПШ-2
Для подбора шлема-маски необходимо произвести два измерения головы с помощью сантиметровой ленты.  Первым измерением определяют длину круговой линии,  проходящей по подбородку, щекам и макушке. При втором измерении определяют длину полуокружности, соединяющей  отверстие обоих ушей, проходящей по лбу через надбровные дуги. Результаты обоих измерений складывают и определяют необходимый размер шлем-маски по следующей таблице:

	Сумма измерений

 (см)
	Размер 

шлема-маски

	от 93 до 95
	1

	от 95 до 99
	2

	от 99 до 103
	3

	свыше 103
	4


2. Противогаз ИП-4
Лицевую часть  подбирают по размеру, который определяют путём измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, подбородок и щёки по следующей таблице:

	Величина измерения головы

 (см)
	Размер 

лицевой части

	до 63,5
	1

	свыше 63,5 до 67,0
	2

	свыше 67,0 до 69,0
	3

	свыше 69,5
	4


Приложение 2

Система сигналов при работах в потенциально опасных сооружениях
	№ п/п
	 Сигнал
	Значение 

	
	
	от дежурного 

к работающему 
	от работающего 

к дежурному 

	1.
	Одно подёргивание или один  удар
	Как самочувствие?
	Чувствую себя

хорошо.

	2.
	Два подёргивания 

или два удара
	
	Мало воздуха.

	3.
	Три подёргивания 

или три удара
	Выходи.
	

	4.
	Частые подёргивания (более трёх раз) 

или удары
	
	Самостоятельно

выйти не могу.


Примечания: 

1. Способ подачи сигналов:

· подергиванием сигнального конца;

· звуком: путем ударов по стенке сооружения (настилу) безыскровым  предметом.

2. Подергивания сигнального конца или удары на протяжении передачи одного сигнала подаются с интервалом между ними в 1 с, между повторяющимися сигналами интервал 4 - 5 с.

 
Приложение 3

Характерные неисправности ИП-4 и методы их устранения

	№ п/п
	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1
	Отсутствуют признаки срабатывания пускового брикета
	Неполностью завёрнут винт пускового устройства.

Неисправно пусковое устройство.
	Ввернуть по часовой стрелке винт до отказа.

Заменить регенеративный патрон

	2.
	Соединительная трубка отсоединилась от регенеративного патрона.
	Перекручивание соединительной трубки.
	 Присоединить трубку к регенеративному патрону так, чтобы метка на ниппеле была в поле зрения.


	№ п/п
	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	3.
	 Резкое увеличение сопротивления дыханию, раздут дыхательный мешок.
	Пережата соединительная трубка.

Неисправен клапан избыточного давления.
	Освободить соединительную трубку.

Сделать выдох и нажать рукой на дыхательный мешок. Если сопротивление не уменьшилось, заменить противогаз.

	4.
	Выход газовой смеси из-под лицевой части по полосе обтюратора
	Негерметична лицевая часть или неправильно подобрана.
	Поправить лицевую часть, снизить нагрузку, при возможности заменить лицевую часть.

	5.
	Порывы узлов:

· лицевой части

· дыхательного мешка
	Механические повреждения


	  Плотно зажать пальцами порванное место, при возможности заменить лицевую часть.

Не снимая лицевую часть, выйти из опасной зоны и заменить противогаз


Приложение 4
Правила оказания первой помощи.


В целях оказания первой помощи необходимо:

· вывести пострадавшего из зараженной зоны;

· снять с пострадавшего противогаз в атмосфере, пригодной для дыхания;

· немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание при его отсутствии.

PAGE  
21

