

ПРОЕКТ
Положение 

о нештатных газоспасательных 

формированиях 
Содержание

31 Область применения


32 Общие положения


33 Задачи нештатного газоспасательного формирования


44 Структура, численность и комплектование НГСФ


55 Размещение, оснащение и подготовка нештатного газоспасательного формирования


66 Права и обязанности членов нештатных газоспасательных формирований


87 Обязанности администрации предприятий и организаций по отношению к нештатному газоспасательному формированию


88  Введение в действие и применение Положения о НГСФ





1. Область применения


1.1 «Положение о нештатных газоспасательных формированиях» (в дальнейшем – Положение) является  нормативным правовым документом, регламентирующим вопросы функционирования нештатного газоспасательного формирования, обязанности и права личного состава, ответственности администрации опасных производственных объектов.


1.2 Положение распространяется на нештатные газоспасательные формирования предприятий, организаций и учреждений всех организационно-правовых форм собственности (в дальнейшем предприятий), а также на сотрудников, связанных с обслуживанием опасных производственных объектов, и всех руководителей этих организаций.

2. Общие положения


2.1 Нештатные газоспасательные формирования (НГСФ) создаются в соответствии с п. 3 статьи 7  № 151-ФЗ от 22 августа 1995г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и статьи 10 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».


2.2 В обязательном порядке НГСФ создаются предприятиями, имеющими газо-взрывопожароопасные цеха, в следующих случаях:


- во всех случаях, если Планами локализации  и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) предусмотрены действия производственного персонала в условиях химической аварии (аварийная остановка производства, обследование места аварии при неизвестном составе атмосферы и т.п.), или имеется необходимость проведения иных работ с участием людей и не исключена возможность аварийного выделения вредных веществ в атмосферу  рабочей зоны (п. 3.4   РД 09-536-03);


- при отсутствии на обслуживаемом объекте аттестованного профессионального газоспасательного формирования или невозможности прибытия другого профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованного на проведение газоспасательных работ,  в срок не позднее, чем через 5 минут после получения извещения об аварии.

3. Задачи нештатного газоспасательного формирования


3.1 Основными задачами НГСФ являются:


- аварийная остановка производств в случаях, предусмотренных планами локализации аварийных ситуаций;


- ведение работ по локализации аварийных ситуаций в условиях загазованной среды с применением индивидуальных средств индивидуальной защиты (ИСИЗ);


- спасение людей и оказание им первой медицинской помощи до прибытия профессиональных газоспасателей или медицинского персонала;


- участие в локализации аварии и ликвидации ее последствий под руководством и в составе профессионального газоспасательного формирования (ГСФ);


- участие в выполнении газоопасных работ, требующих применения ИСИЗ.


 3.2 Исходя из вышеуказанных задач, НГСФ выполняют следующие функции:


- систематическая отработка на учебно-тренировочных занятиях (не реже 1 раза в квартал) действий по позициям ПЛАС;


-
 проведение текущих (теоретических и практических) занятий (1 раз в месяц) и тренировок в средствах индивидуальной защиты (1 раз в месяц).
         - поддержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств индивидуальной защиты и другого газоспасательного оснащения;

4. Структура, численность и комплектование нештатного газоспасательного формирования


4.1 Порядок создания и ликвидации нештатных газоспасательных формирований регламентируется настоящим Положением.



Для определения структуры и численности НГСФ проводится заседание Межведомственной комиссии (МВК), в состав которой рекомендуется включать:

- технического руководителя предприятия (главный инженер) – председатель 
 комиссии;

- начальника отдела ОТ предприятия;

- руководителей производств и (или) цехов предприятия;

- руководителей ГСС и НГСФ предприятия;

- представителя территориального органа Госгортехнадзора России (по 
 согласованию);

- представителя центральной аттестационной комиссии (по согласованию);

- руководителя пожарной охраны предприятия (начальник пожарной части района).


4.2 Структура НГСФ может иметь одну из следующих форм: 


а) при наличии на предприятии профессионального ГСФ: 


цеховые формирования на каждом опасном производственном объекте, на который 
         разработан ПЛАС;


б) при отсутствии на предприятии профессионального ГСФ:


цеховые формирования на каждом опасном производственном объекте, на который разработан ПЛАС; при наличии на предприятии нескольких опасных производственных объектов, на которые разработан ПЛАС, организуется газоспасательный пункт (ГСП) по руководству и координации действий НГСФ.


4.3 Численность НГСФ устанавливается МВК в зависимости от степени опасности и объемов газоопасных работ,  НГСФ (цеховая) обслуживает один или несколько цехов. 


Количество смен НГСФ определяется по числу производственных смен предприятия.


Численность цехового НГСФ устанавливается по количеству цехового персонала, задействованного при локализации аварии согласно ПЛАС, но не менее 2-х нештатных газоспасателей в каждой смене плюс необходимый резерв на время отпусков, командировок  или болезней. 


В составе формирования должны быть предусмотрены штатные должности командира НГСФ, механика НГСФ по обслуживанию газоспасательного оснащения, если эти функции не могут осуществляться на договорной основе   профессиональным газоспасательным формированием. На должность  командира НГСФ и его помощника назначаются инженерно-технические работники, аттестованные в качестве спасателя и обученные руководству НГСФ. 

При наличии на предприятии профессионального ГСФ оно осуществляет общее оперативно- методическое руководство всех цеховых НГСФ и техническое обслуживание газоспасательного оснащения.


В случае аварийной ситуации командиром НГСФ становится командир профессионального ГСФ.


4.4 Комплектование НГСФ производится на добровольной основе из числа рабочих и инженерно-технических работников данного опасного производственного объекта, хорошо знающих технологический процесс и оборудование.  Членом НГСФ может быть лицо мужского пола не моложе 18 лет и не старше 60 лет. 

Профессиональный отбор, медицинское освидетельствование, начальное и предаттестационное обучение и аттестация членов НГСФ проводится в соответствии с настоящим Положением.

4.5 После включения в штат НГСФ работник данного опасного производственного объекта обязан заключить дополнительное трудовое соглашение с администрацией объекта как член НГСФ. Дополнительное трудовое соглашение должно предусматривать порядки приема в и исключения из НГСФ. 

4.6 Порядок привлечения членов НГСФ в рабочее и свободное от основной работы время к выполнению поставленных перед ними задач, для каждого предприятия или опасного производственного объекта решается администрацией этого предприятия (объекта), исходя из опасности объекта, возможностей передачи информации, наличия транспорта для сбора членов НГСФ и других условий.


В каждом конкретном случае на предприятии у диспетчера и руководителя НГСФ (на профессиональном ГСФ) должен быть список членов НГСФ с указанием места работы, домашнего адреса и телефона, инструкция с описанием порядка сбора членов НГСФ в случае необходимости (возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации), график их работы по основному месту работы, график дежурства на дому (если это необходимо) и другие документы, позволяющие в максимально короткий срок привлечь членов НГСФ к локализации и ликвидации аварии.

5. Размещение, оснащение и подготовка нештатного газоспасательного формирования


5.1 Для размещения и функционирования НГСФ должны быть предусмотрены:


- аварийные шкафы (комнаты) для хранения ИСИЗ (на каждом опасном производственном объекте);


- кладовая (база) для хранения технического оснащения (на удалении от опасных производственных объектов);


- комната для проверки и ремонта газоспасательного оснащения (на удалении от опасных производственных объектов, если обслуживание оборудования НГСФ не возложено на профессиональное газоспасательное формирование);


· комната для проведения занятий (учебный класс);


- газодымная камера (при невозможности проведения тренировок членов НГСФ на базе  профессионального аварийно-спасательного формирования).


5.2 Для размещения и функционирования газоспасательного пункта по руководству деятельностью НГСФ  выделяется специальное служебное помещение, расположение которого должно быть наиболее оптимальным для быстрого прибытия дежурных спасателей на место аварии и доставки газоспасательного оснащения.


5.3 Техническое оснащение должно отвечать задачам, возлагаемым на НГСФ, и обеспечивать надежную защиту спасателя при их выполнении. Для обеспечения членов НГСФ средствами защиты, приборами, инструментами и другим оборудованием, в каждом формировании, с учетом специфики производства, составляется и утверждается руководством предприятия Табель технического оснащения (приложение 1).


5.4 Техническое обслуживание и исправность газоспасательного оснащения обеспечивается механиком НГСФ. Техническое оснащение не может быть использовано для целей и нужд, не имеющих прямого отношения к газоспасательной службе.


Для проведения практических занятий по тактико-технической подготовке и тренировок в дыхательных аппаратах и защитных костюмах, НГСФ должно быть дополнительно оснащено в соответствии с перечнем (приложение 2).


5.5 Место хранения ИСИЗ (аварийные шкафы или комнаты) выбирается таким образом, чтобы члены НГСФ при возникновении аварийной ситуации имели возможность в кратчайшее время безопасно экипироваться для выполнения газоспасательных работ, а при необходимости проверить газоспасательное оснащение и убедиться в его исправности. Аварийные шкафы  (комнаты) пломбируются командиром или механиком НГСФ и становятся на охрано- пожарную сигнализацию.


5.6 Все члены НГСФ должны пройти первоначальное обучение под руководством командира НГСФ и предаттестационную подготовку  на базе специализированного центра подготовки, имеющего соответствующую лицензию  Минобразования России и положительное заключение Ростехнадзора России, с последующей аттестацией в установленном порядке. Переаттестация членов НГСФ производится один раз в три года.


5.7 Систематическая подготовка членов НГСФ на предприятии в межаттестационный  период может проводиться ежемесячно путем однодневного сбора и включает теоретические и практические занятия согласно программы подготовки членов НГСФ(приложение 3), с обязательной регистрацией в журнале. Графики теоретической и практической подготовки членов НГСФ, учебно- тренировочных занятий по ПЛАСу разрабатывается командиром НГСФ и утверждается техническим руководителем (главным инженером) предприятия с последующим доведением этих документов до членов НГСФ и руководителей опасных цехов (объектов).


 Ежемесячные 1-часовые практические тренировки с применением ИСИЗ в течении квартала рекомендуется проводить: один раз – на свежем воздух, потом в газодымной камере и заканчивать тренировкой в ИСИЗ совместно с учебно- тренировочным занятие по ПЛАСу, с обязательной регистрацией в журнале работы в ИСИЗ (приложение 4).


Не реже 1-го раза в квартал, в соответствии с заданием технического руководителя предприятия, должна проводиться учебная тревога по ПЛАС для членов НГСФ в ИСИЗ,  в условиях обслуживаемого опасного объекта. 


П5.8 Члены НГСФ, не прошедшие установленного обучения или пропустившие практические тренировки в течение трех и более месяцев,  к работе в непригодной для дыхания среде допускаются только после дополнительного проведения 3-х упражнений в ИСИЗ. 

6. Права и обязанности членов нештатных газоспасательных формирований


6.1 Члены НГСФ имеют право:

- на полную и достоверную информацию о характере аварии;

- на обязательное бесплатное личное страхование в случае привлечения их к  проведению газоспасательных работ и ликвидации чрезвычайной ситуации;


 - отказаться выполнять работу по ликвидации аварии без необходимых ИСИЗ и оборудования.


6.2 Члены НГСФ обязаны:


- быть в готовности к реагированию на аварийную ситуацию и выполнению возложенных на спасателей функций;

- уметь пользоваться ИСИЗ и другим оснащением и оборудованием, находящимся на оснащении НГСФ; 

- соблюдать правила, нормы и инструкции по технике безопасности при работе с техническим оснащением при выполнении газоспасательных работ;

- при заступлении на смену проверить целостность пломб на шкафах (комнатах) хранения средств индивидуальной защиты и аварийного инструмента, а при их нарушении сообщить командиру НГСФ;

- при возникновении аварии, сопровождающейся выделением в атмосферу удушающих или токсических веществ, немедленно включиться в ИСИЗ, осуществить необходимые мероприятия по локализации (ликвидации) аварии согласно ПЛАС и должностной инструкции, принять возможные меры по спасению людей;
- поддерживать свою постоянную готовность к ликвидации аварии и ведению газоспасательных работ путем (в том числе и в свободное от работы время) посещения теоретических и практических занятий, тренировок в ИСИЗ, учебно- тренировочных занятий по ПЛАСу. Прохождением аттестации.

- владеть навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим.


6.3 Командир НГСФ имеет право:

- требовать от работающих на предприятии соблюдения правил по газовзрыво- безопасности;

- представлять руководству материалы на лиц, систематически нарушающих правила по газовзрывобезопасности, для решения вопроса о наложении взыскания;

- представлять руководству материалы для поощрения личного состава НГСФ, добросовестно выполняющего свои должностные обязанности и проявившего себя в  предупреждении, локализации, ликвидации аварии;

- требовать от администрации предприятия выполнения пунктов настоящего Положения.


П.6.4  Командир НГСФ обязан:


- знать и выполнять обязанности газоспасателя;


- уметь организовать ведение газоспасательных работ и руководить  нештатным газоспасательным формированием в аварийной ситуации;


- разрабатывать и представлять на утверждение администрации расписание теоретических и практических занятий и учебно –тренировочных занятий по ПЛАС ;


- проводить теоретические и практические занятия с нештатными газоспасателями по согласованным и утвержденным расписаниям, руководить членами НГСФ при  выполнении ежемесячных упражнений в ИСИЗ,  согласно графиков;


- проводить совместно с руководством цеха (объекта) учебные тревоги по ПЛАС для проверки готовности членов НГСФ к выполнению своих обязанностей, принимать участие в разработке тем учебных тревог и составлении графика их проведения; 


- организовывать профессиональную подготовку и аттестацию членов НГСФ в специальных, имеющих соответствующую лицензию, учебных учреждениях, в объемах утвержденных программ и требований;


- вести необходимую документацию согласно установленных форм;


- обеспечивать контроль за исправным состоянием газоспасательного оснащения, ИСИЗ, за правильным применением газозащитных средств, оборудования, приборов и приспособлений.


6.5  Заместитель командира НГСФ обязан:


- знать и выполнять обязанности газоспасателя;


- замещать командира НГСФ при его отсутствии;


- проводить занятия по теоретической и практической подготовке, руководить тренировками в ИСИЗ;


- выполнять обязанности, которые делегирует ему командир НГСФ.


6.6  Механик НГСФ имеет право:

- требовать от спасателей бережного отношения к техническому оснащению;

- контролировать правильность применения газозащитных средств, оборудования,


приборов и приспособлений.


6.7  Механик НГСФ обязан:


- знать и поддерживать в исправном состоянии техническое оснащение нештатного формирования;


- периодически (не реже 2-х раз в месяц) проверять аппаратуру в аварийных шкафах (комнатах); 


- вести журнал проверки и ремонта оснащения.

Примечание:  при хранении дыхательных аппаратов в условиях надежной защищенности от влаги, воздействия высоких (не выше 25ºС) или низких (не ниже 5ºС) температур, защищенности от воздействия химических веществ, допускается проверка исправности дыхательных аппаратов с применением контрольных устройств один раз в три месяца.

7 Обязанности администрации предприятий  по отношению к НГСФ

7.1 Администрация предприятий, на которых организованы НГСФ, обязана:


- выполнять предложения руководства НГСФ о проведении мероприятий, направленных на улучшение газовзрывобезопасности цехов предприятия;


- укомплектовывать НГСФ и обеспечивать необходимым техническим оснащением и материалами в соответствии с требованиями настоящего Положения;


- освобождать членов НГСФ от работы в часы учебы, тренировок и работы по ликвидации аварий, обеспечивая их явку;


- производить оплату труда членам НГСФ за время участия их в ликвидации аварий, а также за часы учебы и тренировок с включением в изолирующие дыхательные аппараты и защитные костюмы из расчета среднемесячного заработка на производстве;


- предоставлять членам НГСФ, за участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года,  дополнительный оплачиваемый отпуск по основному месту работы из расчета один день отпуска за 24 часа работы, но не более 15 суток, или выдавать денежную компенсацию в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;


- по согласованию с профсоюзной организацией награждать лучших членов НГСФ за активную работу по предупреждению аварии грамотами, денежными премиями и ценными подарками за счет средств фонда материального поощрения;


- в необходимых случаях обеспечивать НГСФ автотранспортом для перевозки газоспасательного оснащения, сбора членов НГСФ и доставки их к месту аварии;


- производить за счет предприятия страхование всех членов НГСФ, в случае привлечения их  к проведению газоспасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций.


7.2 Членам НГСФ, подготовленным и аттестованным в установленном порядке, по решению администрации организации (предприятия) за обеспечение постоянной готовности к локализации аварии, ведению газоспасательных работ, за работу в изолирующих дыхательных аппаратах и защитных костюмах (тренировки, учебные тревоги, учения и т.п.) выплачивается ежемесячно доплата в размере до 20% основного оклада члена НГСФ.

8  Введение в действие и применение Положения о НГСФ

8.1 Настоящее Положение подлежит применению с момента его утверждения.

Приложение 1

(рекомендуемое)

Таблица 1  -  Типовой табель технического оснащения нештатного газоспасательного формирования

	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Место хранения



	Автономные изолирующие дыхательные аппараты
	шт.
	По кол-ву членов НГСФ, работающих в одну смену  плюс не менее 1-го резервного 
	В аварийном шкафу на каждом опасном производственном объекте 



	Шланговые дыхательные аппараты:

         - ПШ-1 (ПШ-2)

или

         - ШДА 
	шт.
	Не менее 2

Один
	В аварийном шкафу при наличии колодцев, цистерн, емкостей на опасном производственном объекте

	Защитные изолирующие 

костюмы (при наличии вредных веществ, способных воздействовать через кожные покровы человека)
	шт.


	По кол-ву членов НГСФ, работающих в одну смену 
	В аварийном шкафу на каждом опасном производственном объекте 

	Пояс предохранительный
	шт.
	То же
	То же 

	Веревка страховочная

l = 25 м        D = 12 мм
	шт.
	Не менее 2
	То же

	Аккумуляторная   лампа 

во искровзрывобезопасном исполнении
	шт.
	Не менее 2
	То же



	Каска
	шт.
	По числу членов НГСФ
	То же

	Экспрессгазоанализатор (примечание*)
	шт.
	Не менее 2
	Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте)

	Пробоотборник с набором резиновых камер (примеч. 1)
	шт.
	Один
	То же



	Аппарат ИВЛ (типа ГС-10) (примечание*)
	шт.


	Не менее 2


	То же



	Малолитражные баллоны 

(1 или 2 л) с кислородом (примеч. 1)
	шт.
	Не менее 4
	То же.

Хранятся и доставляются совместно с аппаратом ИВЛ

	Медицинская сумка (примечание *)
	шт.
	Одна
	Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на ГСП)


Окончание таблицы 1

	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во


	Место хранения

	Носилки медицинские со страховочными ремнями
	шт.
	Одни
	На каждом опасном производственном объекте в доступном и безопасном месте 

	Набор инструментов, заглу-шек, хомутов (в зависимости от специфики)
	комп.
	Один
	То же

	Диэлектрические перчатки и боты
	комп.
	Один
	То же



	Одеяло
	шт.
	Не менее 2
	То же

	Средства связи: (примеч.1)

         - радиосвязь

или

         - проводная связь
	комп.

комп.
	Два

Один
	Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте)

	Щуп (путеводитель)
	шт.
	Один
	На каждом опасном производственном объекте в доступном и безопасном месте

	Комплект ограждения 

опасной зоны (примечание*)
	комп.
	Один
	То же

	Контрольные приборы для проверки параметров 

дыхательной аппаратуры 

(в зависимости марки и типа дыхательной аппаратуры)

(примечание**)
	комп.
	Один
	Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте)

	Газодымная камера  (примечание***)
	шт.
	Одна
	Оборудуется в специально отведенном помещении. 



Примечания


*При возникновении аварии на самом удаленном от базы опасном производственном объекте необходимо организовать и обеспечить доставку оснащения в течение 5 мин с момента получения сигнала об аварии. В противном случае НГСФ обязано иметь на таком объекте дополнительный комплект данного оснащения.


**Приобретаются при условии, что обслуживание дыхательной аппаратуры НГСФ не возложено на профессиональное аварийно-спасательное подразделение или другую обслуживающую организацию.


***Организуется при невозможности проведения одночасовых ежемесячных тренировок членов НГСФ в газодымной камере на базе профессионального аварийно-спасательного формирования (пожарной части).

Приложение 2
(рекомендуемое)

Таблица 2  -  Перечень газоспасательного оснащения для тренировок личного состава НГСФ

	Наименование


	Ед. изм.
	Кол-во

	Автономные изолирующие дыхательные аппараты
	шт.
	5-6

	Шланговые дыхательные аппараты
	шт.
	1

	Защитные изолирующие костюмы
	шт.
	5

	Пояс предохранительный
	шт.
	2-3

	Веревка страховочная
	шт.
	2

	Газоанализатор с набором трубок
	компл.
	1

	Пробоотборник с набором резиновых камер
	компл. 
	1

	Аппарат ГС-10
	шт.
	1

	Малолитражные баллоны с кислородом
	шт.
	5-6

	Носилки медицинские
	шт.
	1

	Набор инструментов, заглушек, хомутов
	компл.
	1

	Одеяло
	шт.
	2

	Средства связи, применяемые газоспасателями
	компл.
	1

	Контрольные приборы для проверки дыхательных аппаратов
	компл.
	1


 Приложение 3
(рекомендуемое)









УТВЕРЖДАЮ:








Технический директор (Главный инженер(







_____________________








" ___" ___________ 200_г.

Таблица П.Г.1   -  Типовой учебный план систематической подготовки членов нештатного газоспасательного формирования на 200__ г.

	Наименование разделов и тем
	Всего, 

час
	Лекции, 

час
	Практич.

занятия, час

	Нормативные документы, регламентирующие деятельность НГСФ.

Техника безопасности при выполнении работ на аварии.

Воздействие на человека вредных веществ, имеющихся и образующихся на производстве.

Ознакомление с газо -, взрыво-, пожароопасными местами и работами на предприятии и возможными авариями. Ознакомление с планами локализации аварийных ситуаций (ПЛАС).

Изучение средств индивидуальной защиты спасателя и технического оснащения, имеющегося на вооружении нештатного газоспасательного формирования (НГСФ).

Тактико-техническая подготовка нештатных газоспасателей.

Ведение газоопасных работ.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при химических авариях.

Упражнения в изолирующих дыхательных аппаратах и в защитных костюмах в газодымной камере.
	1

1

1

1

2

5

2

3

12
	1

1

1

1

1

1

1


	1

4

1

3

12

	И т о г о:
	28
	7
	21



Командир НГСФ:__________________




Приложение 4
(обязательное)

Таблица 3   -   Журнал учета упражнений в ИСИЗ








