Алгоритм ликвидации аварийной ситуации уровня «А». 

 Аварийная ситуация:               Действия  персонала: 










                     






                     








                            да                                           нет 

























































Руководство ОПО





Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно надевают средства индивидуальной защиты (СИЗ):


а) для выхода из опасной зоны – фильтр. противогазы 


б) для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ) – изолирующие костюмы и дыхательные аппараты





Срабатывание системы сигнализации при превышении ПДК по АХОВ





Первый заметивший аварию окриком предупреждает об опасности остальной персонал цеха и оповещает об этом дежурного аппаратчика хлорирования.





Выброс АХОВ из технологического оборудования





 Дежурный аппаратчик – оценивает аварийную ситуацию;   оповещает в первую очередь диспетчера  ОПО и включает сирену (химическая тревога). Потом оповещает руководство цеха.





Слесари (Члены НГСФ)  по сигналу сирены одевают СИЗ и принимают меры по эвакуации пострадавших





Начальник (мастер) цеха организует командный пункт и руководит работами по ликвидации аварии





Диспетчер  ОПО после сообщения начальника (мастера) цеха или по сирене производит оповещение согласно списка оповещения





Дежурные аппаратчики (члены НГСФ) одевают СИЗ, берут необходимый инструмент и идут на ликвидацию аварии согласно ПЛАС





Обнаружен пострадавший ?





Передают по рации об этом,  включают пострадавшего в дыхательный аппарат, укладывают на носилки и выносят на газоспасательную базу





Докладывают руководителю газо- спасательных работ и выполняют его распоряжения.





Дежурный диспетчер экстренных служб





Газоспасательный пункт ОПО





Командир отделения  прибыв на командный пункт руководит газоспасательными работами до прибытия  вышестоящего руководства: (командир ГСП )





Газоспасатели берут СИЗ, оборудование и организуют газоспасательную базу рядом с цехом. 





Газоспасатели оказывают пострадавшим на газоспасательной базе первую доврачебную помощь.


Создают резерв работающим в загазованной зоне.


Поддерживают радиосвязь с членами НГСФ, диспетчером ОПО и руководителем газоспасательных работ.


Выполняют газоспасательные работы совместно с членами НАСФ и оперативными  службами 











