1.2. Оперативная часть ПЛАС уровня «А» склада ацетона 

	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	«А» 
Разгерметизация автоцистерны, выброс ацетона, образование пролива на площадке слива.   

	1. Посторонний шум, создаваемый истекающим ацетоном.

2. Запах ацетона.


	1. Постоянный визуальный контроль за состоянием оборудования. 

2. Соблюдение норм технологического режима.

3. Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации.


	1. Ручная запорная арматура на границах блока поз.1.

2. Контроль рабочего давления в трубопроводе.

3. Контроль объёма поступающего ацетона из автоцистерны.

4. СИЗ. 

5. Средства связи.

6.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
7. Поддон для сбора проливов 20м2.

8. Подземная ёмкость для сбора проливов.

9. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- перекрывает запорную арматуру на цистерне;
- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.

9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.


	Воспламенение ТВС, возникновение пожара пролива, термическое поражение персонала, поражение ударной волной.
	1. Дым на площадке слива ацетона, открытое пламя, тепловое излучение. 

2. Ударная волна.
	1. Отсечение блока.

2. Останов слива ацетона в соответствии с инструкцией (Приложение №4).
3. Оцепление зоны аварии.

4. Эвакуация персонала.
	1. Ручная запорная арматура на границах блока поз.1.

2. Контроль рабочего давления в трубопроводе.

3. Контроль объёма поступающего ацетона из автоцистерны.

4. СИЗ. 

5. Средства связи.

6.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
7. Поддон для сбора проливов 20м2.

8. Подземная ёмкость для сбора проливов.

9. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- перекрывает запорную арматуру на цистерне;
- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.
9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.



2.2. Оперативная часть ПЛАС уровня «А»
	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	«А» 
Разгерметизация трубопровода, выброс ацетона, образование свободного пролива.   

	1. Посторонний шум, создаваемый истекающим ацетоном;

2. Запах ацетона.

3. Звуковая и световая сигнализация.
	1. Постоянный визуальный контроль за состоянием оборудования. 

2. Соблюдение норм технологического режима.

3. Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации.


	1. Ручная запорная арматура на границах блока поз.1, 1-1, 1-2, 2,3,4.

2. Контроль рабочего давления в трубопроводе.

3. СИЗ. 

4. Средства связи.

5.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
6. Технические каналы для сбора проливов.

7. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 

8. Аварийная вентиляция.


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- с помощью ручной запорной арматуры отсекает повреждённый трубопровод;
- включает аварийную вентиляцию;

- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.

9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.

	Воспламенение ТВС, возникновение пожара пролива, термическое поражение персонала, поражение ударной волной.
	1. Дым в помещении склада, открытое пламя, тепловое излучение. 

2. Ударная волна.
	1. Отсечение блока.

2. Останов подачи ацетона по трубопроводу в соответствии с инструкцией (Приложение №4).

3. Оцепление зоны аварии.

4. Эвакуация персонала.
	1. Ручная запорная арматура на границах блока поз.1, 1-1, 1-2, 2,3,4.

2. Контроль рабочего давления в трубопроводе.

3. СИЗ. 

4. Средства связи.

5.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
6. Поддон для сбора проливов 20м2.

7. Подземная ёмкость для сбора проливов.

8. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- с помощью ручной запорной арматуры отсекает повреждённый трубопровод;
- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.

8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.
9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.


3.2. Оперативная часть ПЛАС уровня «А»
	Наименование, уровень и место аварийной ситуации
	Опознавательные признаки аварийной ситуации
	Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ)
	Технические средства противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации
	Исполнители и порядок их действий

	«А» 
Разгерметизация ёмкости приёма-подачи ацетона.   

	1. Посторонний шум, создаваемый истекающим ацетоном;

2. Запах ацетона.
3. Звуковая и световая сигнализация.
	1. Постоянный визуальный контроль за состоянием оборудования. 

2. Соблюдение норм технологического режима.

3. Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации.


	1. Запорная арматура на границах блока поз.2-1, 2-2, 3-1, 3-2.
2. СИЗ. 

3. Средства связи.

4.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
5. Технический канал для сбора проливов.

6. Подземная ёмкость для сбора проливов.

7. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 

8. Аварийная вентиляция.


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- перекрывает запорную арматуру на аварийной ёмкости;
- включает аварийную вентиляцию;

- открывает запорную арматуру на выходе ацетона из аварийной ёмкости в ёмкость аварийного слива;

- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.
9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.

	Воспламенение ТВС, возникновение пожара пролива, термическое поражение персонала, поражение ударной волной.
	1. Дым в помещении склада, открытое пламя, тепловое излучение. 

2. Ударная волна.
	1. Постоянный визуальный контроль за состоянием оборудования. 

2. Соблюдение норм технологического режима.

3. Отсечение блока при возникновении аварийной ситуации.


	1. Запорная арматура на границах блока поз.2-1, 2-2, 3-1, 3-2.
2. СИЗ. 

3. Средства связи.

4.Средства пожаротушения (песок, пожарные краны, огнетушители).
5. Технический канал для сбора проливов.

6. Подземная ёмкость для сбора проливов.

7. Газоанализатор со световой и звуковой сигнализацией. 


	1. Первый заметивший  признаки аварийной ситуации 

-
окриком предупреждает находящихся в зоне аварии людей;

- сообщает об аварии сменному мастеру.
2. Сменный мастер (член НГСФ)
- перекрывает запорную арматуру на аварийной ёмкости;
- открывает запорную арматуру на выходе ацетона из аварийной ёмкости в ёмкость аварийного слива;

- проводит оповещение согласно Приложения №1.
3. Охрана предприятия

- предупреждает всех находящихся на территории склада сырьевого об аварии;

- организует встречу машин спецслужб на проезжей части и проводит их к месту аварии и к месту нахождения пострадавших;
4. Слесарь (член НГСФ), используя СИЗ, до прибытия ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
- совместно с ГСО и ПЧ принимает меры по ликвидации аварии.
5. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены, используя СИЗ
- оценивает обстановку, выявляет число и местонахождение людей, застигнутых аварией;

- принимает меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принимает неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечивает вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничивает допуск людей в опасную зону;

- организовывает локализацию и ликвидацию аварийной ситуации с привлечением персонала участка (членов НГСФ);

- контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений;

- организует встречу скорой помощи, ПЧ, ГСО;

- докладывает руководству о ходе работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- уточняет и прогнозирует ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.
6. Скорая помощь:
- оказывает медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости госпитализирует их.

Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
7. ПЧ

- разворачивают спецтехнику для ликвидации возможного загорания;

- поливают место пролива водой для уменьшения испарения ацетона.
Ориентировочное время прибытия – 5 мин.
8. ГСО совместно с обслуживающим персоналом (членами НГСФ)
- приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- устанавливают дополнительные посты и предупредительные знаки на дорогах;

- ориентировочное время прибытия: дневное время – 3 мин., ночное время – 5мин.
9. Начальник участка - ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а в его отсутствие мастер смены
после окончания ликвидации аварийной ситуации отдает распоряжение об отмене аварийной ситуации и сообщает об этом начальнику караула. Производственный персонал возвращается на рабочие места.


