проект

Должностная инструкция

газоспасателя 2 класса (4 разряда)

газоспасательного пункта

опасного производственного объекта

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящая должностная инструкция газоспасателя 2 класса ( 4разряда) газоспасательного пункта (ГСП) опасного производственного объекта (ОПО) разработана на основании следующих руководящих документов:

    - Федеральный  Закон Российской Федерации « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ.

    - Федеральный Закон Российской Федерации « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

    - Федеральный Закон Российской Федерации « Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ.

    - Трудовой Кодекс Российской Федерации.

    - Единый тарифно- квалификационного справочник профессий рабочих.

    - «Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ», утвержденный Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 5 июня 2003года.

    - «Положение о газоспасательных формированиях», утвержденноё Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации 5 июня 2003года.

    - Положение о газоспасательном пункте ОПО.

  - К работе газоспасателя допускаются лица мужского пола не моложе 20 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и пригодные по физическому развитию и состоянию здоровья к работе в экстремальных условиях аварийных ситуаций в изолирующих дыхательных аппаратах и защитных костюмах и проработавшие газоспасателем 3 класса ( 3 разряда) не менее года.

  - Назначение на должность газоспасателя ГСП и увольнение производиться приказом генерального директора ОПО, по представлению командира ГСП.

  - Газоспасатель   административно подчинен командиру ГСП, а  оперативно командиру отделения газоспасателей ГСП.

  - Газоспасатель может допущен к  работе после:

- прохождения  инструктажа по охране труда;

- после систематического обучения в ГСП;

- прохождения  подготовки  на базе специализированного центра подготовки по курсу  «Газоспасатели. Основы ведения газоспасательных работ», и аттестации на спасателя в установленном порядке;

-  прохождения стажировки и допуска к самостоятельной работе в качестве газоспасателя 2 класса (4 разряда)

  - Газоспасатель работает по графику, утвержденному генеральным директором ОПО и согласованным с профкомом ОПО.

  - Газоспасатель может привлекаться к выполнению работ сверхурочно в исключительных случаях ликвидации аварии, инцидентов и их последствий, если аварийная ситуация угрожает жизни и здоровью людей, и в других случаях, оговоренных в Положении о ГСП.  При необходимости длительного ( более 6 часов ) ведения газоспасательных работ газоспасатель может быть привлечен к неотложным работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций, независимо от графика несения службы. В этом случае командир ГСП составляет специальный график работ и несения дежурства и согласовывает его с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

  - В случае отсутствия газоспасателя  (отпуск, болезнь, учеба и командировка) его  обязанности исполняет подменный   газоспасатель или подменный командир отделения.

  - На основании требования Устава АСФ, а также  настоящего Положения  не допуская снижения боеготовности дежурного отделения газоспасатель может привлекаться к дополнительному дежурству в случаях нахождения отдельных работников в отпусках или на больничном и нет возможности их замены подменными.

2. ОБЯЗАННОСТИ ГАЗОСПАСАТЕЛЯ.

Газоспасатель обязан:

  - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила внутриобъектового и пропускного режима, утвержденных генеральным директором ОПО.

  - Соблюдать правила производственной санитарии, личную гигиену и проходить в установленные сроки медицинские осмотры и флюорографические обследования.

  - Поддерживать необходимую психо- физиологическую готовность к действиям  по спасению людей  и ликвидации аварий.

  - Постоянно поддерживать хорошую физическую форму, систематически тренироваться в преодолении тяжелых физических нагрузок, которые могут возникнуть при ведении газоспасательных работ.

  - Добросовестно изучать и хорошо знать газоспасательное дело, все техническое  оснащение, имеющееся в ГСП и уметь им  пользоваться.

  - Работать в форменном обмундировании или в  спецодежде и специальной обуви.

  - Содержать в чистоте и исправности форменное обмундирование и спецодежду, своевременно стирать её, производить мелкий ремонт и хранить в индивидуальном бытовом шкафу.

  - Содержать в чистоте рабочее место, поддерживать внутренний распорядок,  порядок в служебных  помещениях и на территории ГСП.

  - Вовремя приходить на работу согласно утвержденному графику.

  - Пришедший на рабочую смену газоспасатель обязан:

    - До начала работы газоспасатель должен отметить свой приход на работу у командира отделения, с отметкой в журнале наряда на службу, по окончании рабочего времени - уход в порядке, установленным трудовым законодательством.

    - Надеть форменное обмундирование, застегнув и заправив ее так, чтобы в ней было удобно и безопасно работать.

    - Осмотреть, при необходимости исправить свой комплект спецодежды.

    - Проверить целостность и сохранность вверенного газоспасательного оборудования, оснащения и имущества  ГСП, укомплектованность оперативного автомобиля.

    - О приеме - сдаче закрепленного газоспасательного оборудования и имущества доложить командиру отделения.

2.8  Находящийся на рабочей смене газоспасатель обязан:

2.8.1  Соблюдать установленный распорядок дня дежурного отделения ГСП.

    - Содержать в постоянной готовности техническое оснащение и оборудование, находящееся на оперативном автомобиле, а также резервное оснащение и оборудование, закрепленные за отделением.

    - Безотлучно находиться в служебном помещении или на территории ГСП в

пределах, позволяющих услышать сигнал тревоги и обеспечить сбор и выезд в

составе отделения в установленные нормативами сроки.

    - Присутствовать на занятиях по расписанию.

    - Производить прием пищи только в специально отведенном месте -  «Комнате приема пищи». Запрещается прием пищи на рабочем месте.

    - Содержать в чистоте рабочее место, поддерживать внутренний распорядок,  порядок и чистоту в служебных и бытовых  помещениях и на территории ГСП.

    - Выполнять хозяйственные работы и работы по благоустройству территории и служебных помещений ГСП  по графику или указанию командира ГСП.

    - Проводить профилактическую работу путем осмотра и обследования состояния газоопасных мест,  агрегатов и коммуникаций ОПО.

    - Постоянно быть готовым к немедленному выезду на спасение людей и ликвидацию аварий, инцидентов.

    - При получении извещения о аварий, по сигналу “Тревога”, в составе полного дежурного отделения  соблюдать правила личной безопасности при выезде по тревоге, следовании к месту аварии.

2.9 В аварийных ситуациях газоспасатель обязан:

2.9.1 Действовать в соответствии с требованиями «Устава аварийно -спасательных

формирований по организации и ведению газоспасательных работ».

2.9.2 Уметь пользоваться изолирующими средствами индивидуальной защиты в

условиях воздействия различных вредных веществ, повышенной и низкой

температуры воздуха.

2.9.3 Соблюдать правила безопасного входа, передвижения, нахождения и выполнения

газоспасательных работ в непригодной для дыхания и агрессивной атмосфере, в

том числе и при плохой видимости.
 2.9.4 Соблюдать правила безопасного применения газоспасательного и специального

оснащения.
  2.9.5 Обеспечить быструю, бережную и безопасную эвакуацию пострадавших из

зоны поражения.

  - В конце рабочей смены, а также после каждого выезда на ликвидацию аварий или на учения газоспасатель обязан:

2.10.1 Привести в порядок все вверенное газоспасательное оборудование, оснащение

и имущество   которые находятся в оперативном автомобиле и в личном

пользовании  газоспасателя.

    - Загрязненные     химическими веществами или нефтепродуктами защитные костюмы дегазировать и нейтрализировать, вымыть порошком, прополоскать водой,  просушить.

    - Убрать, зачистить и нейтрализировать пятна химических веществ, нефтепродуктов на и в оперативном автомобиле.

    - Навести порядок на рабочем месте дежурного газоспасателя у пульта аварийной связи, в комнате приема пищи, в аппаратной, комнате отдыха, закрепленной территории ГСП.

    - Об окончании работ доложить командиру отделения.

    - Газоспасатель может уходить с работы только после сдачи смены в составе отделения, после  звукового сигнала - команды “Отбой”.

  - Перед уходом с работы газоспасатель обязан:

    - Снять средства защиты, спецодежду, (форменное обмундирование) осмотреть их, почистить, проверить исправность и убрать в места хранения.

  - Газоспасатель  обязан знать:

    - Устав аварийно- спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ.

    - Обязанности оперативного состава ГСП по сигналу «Тревога».

    - Обязанности газоспасателя, дежурящего у средств связи, замыкающего, связного, дежурящего на посту безопасности.

    - Основные приемы локализации и ликвидации техногенной аварии.

    - Правила личной безопасности при выполнении газоспасательных работ в составе отделения.

    - Наставление по тактико- технической подготовке.

    - Минимальное оснащение спасателя.

    - Характеристики, устройство, назначение, правила применения и эксплуатации газоспасательного оборудования.

    - Сроки защитного действия газоспасательного оборудования и оснащения, находящуюся на вооружении ГСП.

    - Назначение, правила применения, проверка исправности аппарата ШДА;

    - Совместные действия с нештатными газоспасателями  при выполнении газоспасательных работ по ликвидации аварий и спасания людей.

    - Специфику обслуживаемого производства, газо-, врыво-, пожароопасные объекты  и особые правила газобезопасности, действующие на ОПО в объеме,  подготовки газоспасателя 2-го класса (4-го разряда).

    - Подготовку и применение спасательной веревки, вязку основных узлов.

    - Правила техники безопасности при работе на высоте.

    - Схему оповещения при возникновении аварии на ОПО, а при вызове немедленно являться на ГСП.

    - Основные свойства, особенности воздействия и оказания доврачебной помощи при поражениях вредными веществами, имеющимися на данном предприятии.

    - Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях, несчастных случаях или  отравлениях,  проведения элементарной сердечно-легочную реанимаций.

    - Обязанности спасателей, отделения при обнаружении пострадавшего в загазованной зоне.

    - Методы определения признаков жизни у пострадавших.

    - Правила транспортировки пострадавших при химических травмах.

    - Правила безопасного применения аппаратов легочной реанимации (ГС-10).

    - Порядок подготовки пострадавшего к элементарной сердечно- легочной реанимации.

    - Правила проведения непрямого массажа сердца и его сочетание с искусственной вентиляцией легких.

    - Методику проведения сердечно- легочной реанимации штатным отделением, двумя спасателями, одним спасателем.

    - Признаки кислородной недостаточности (гипоксии).

    - Показания для проведения ингаляции кислорода, вспомогательного дыхания, искусственной вентиляцией легких.

    - Правила проведения ингаляции кислорода, вспомогательного дыхания.

    - Способы и средства оказания доврачебной помощи при ранении, наружном кровотечении, переломах костей, химических и термических ожогах, электротравме.

    - Сроки наложения артериального жгута;

    - Способы и средства оказания доврачебной помощи при ранении, наружном кровотечении, переломах костей, химических и термических ожогах, электротравме;

    - Основы профилактической деятельности газоспасателя 4-го разряда.

    - Порядок проведения  газоопасных работ с целью исключения  аварий, инцидентов и несчастных случаев. Правильность заполнения наряда- допуска на проведение газоопасных работ.

    - Марки промышленных фильтрующих противогазов, область применения, сроки защитного действия, правила включения в них.

    - Маркировку малолитражных кислородных баллонов, правила эксплуатации, хранения, транспортировки.

    - Основные приемы элементарной сердечно- легочной реанимации.

    - Признаки эффективности искусственной вентиляцией легких и непрямого массажа сердца.

    - Признаки клинической и биологической смерти.

  - Газоспасатель  обязан уметь:

    - Проверять дыхательный аппарат при заступлении на дежурство.

    - Выполнять тактико- технические приемы в установленное нормативом время при соблюдении правил техники безопасности.

    - Выполнять весь объем тактико- технических работ газоспасателя 4 разряда.

    - Выполнять обязанности любого номера в отделении.

    - Принимать аварийный вызов.

    - Пользоваться аварийной карточкой.

    - Применять дыхательный аппарат и изолирующий костюм в условиях непригодной для дыхания атмосферы.

    - Производить экстренное включение в дыхательный аппарат.

    - Выполнять газоспасательные работы в составе отделения.

    - Выполнять приемы безопасного выхода из зоны химической аварии при возникновении неисправности в дыхательном аппарате.

    - Получать и передавать информацию по средствам связи отделения.

    - Определять термометром температуру окружающего воздуха.

    - Определять экспресс- методом концентрацию вредных веществ в зоне химического заражения.

    - Обирать в сосуды пробы воздуха.

    - Пользоваться таблицами допустимого времени нахождения в загазованной зоне.

    - Приводить в действие и пользоваться промышленным фильтрующим противогазом и шланговым дыхательным аппаратом (ШДА), средствами связи.

    - Спускаться в емкость и выдавать из емкости пострадавшего.

    - Включать пострадавшего в запасной дыхательный аппарат, противогаз, спасательное устройство.

    - Оказывать доврачебную помощь пострадавшему от воздействия опасных химических веществ и других травм, в том числе, и в зоне химического заражения.

    - Проверять исправность аппарата искусственной вентиляцией легких (ГС-10) при вступлении на дежурство.

    - Подготавливать аппарат легочной реанимации (ГС-10) для проведения ингаляции, вспомогательного дыхания, искусственной вентиляции легких.

    - Определять пульс пострадавшего на сонной, лучевой, височной, бедренной артериях, артериях стопы.

    - Останавливать артериальное кровотечение наложением жгута или закрутки.

    - Подготавливать пострадавшего к элементарной сердечно- легочной реанимации.

    - Проводить сердечно- легочную реанимацию с применением донорской искусственной вентиляцией легких.

    - Проводить ингаляцию кислорода.

    - Накладывать бинтовые повязки на палец, конечность, голову, крупные суставы.

    - Проводить транспортную иммобилизацию переломов костей верхних и нижних конечностей, нижней челюсти, ключицы.

    - Транспортировать пострадавшего без носилок.

    - Оказывать доврачебную помощь при синдроме сдавливания.

    - Закреплять спасательную веревку за конструкцию узлом, обеспечивающим ее быстрое снятие или при помощи локальной петли и карабина.

    - Выполнять вязку узлов «Стремя» и узлов для связывания двух веревок, кресла, верхней и нижней связок.

    - Выполнять спасательные работы на высоте: организовывать страховку и самостраховку, навешивать маршрут для эвакуации пострадавших, осуществлять подъем пострадавшего на нулевую отметку, осуществлять спуск пострадавшего с высоты с учетом специфики объекта, осуществлять самоспасание с помощью  спасательной веревки в экстремальных условиях.

    - Проводить дегазацию и обслуживание защитного костюма.

    - Проверять исправность дыхательного аппарата. техническое обслуживание средств защиты органов дыхания и в средств защиты кожи.

    - Устранять неисправности дыхательного аппарата.

    - Ремонтировать и устранять неисправности защитных костюмов.

3. ПРАВА ГАЗОСПАСАТЕЛЯ

Газоспасатель   имеет право:

  - Беспрепятственного доступа в любое время суток ко всему оборудованию, зданиям и сооружениям ОПО.

  - Проводить профилактические обходы цехов, участков и объектов ОПО.

  - Запрещать ведение газоопасных работ при нарушении правил и порядка их проведения, угрожающих жизни людей или способствующих возникновению аварии. Запрещение выражается устно и немедленно на месте и об этом докладывается вышестоящему руководству.

  - Требовать от работающих на ОПО соблюдения правил газо и взрывобезопасности.

  - Вносить на рассмотрение командира ГСП  предложения по совершенствованию работы ГСП.

  - Запрашивать лично или по поручению командира ГСП информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

  - Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

  - На безопасные, безаварийные условия труда, благоприятный морально- психологический климат в коллективе.

  - Требовать предоставления согласно Коллективного договора ОПО льгот, страхования и компенсации за вредные и опасные условия труда.

  - На получение вознаграждения в соответствии с личным трудовым вкладом в конечные результаты работы ОПО.

  - Обжаловать действия вышестоящего руководства, если эти действия противоречат документам, регламентирующим работу, действующему законодательству, действующим правилам и настоящей  инструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Газоспасатель  несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

4.1 За неудовлетворительную свою готовность  к выполнению задач и функций, определенных нормативными документами.

4.2 За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных   настоящей инструкцией – в приделах, определенных действующим законодательством.

4.3 За причинение материального ущерба - в приделах, определенных действующим законодательством РФ.

4.4 За несоблюдение требований, правил и норм промбезопасности, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правил внутреннего распорядка.

Разработал:

Командир ГСП  									Ф.И.О.

Согласовано:

Главный инженер ОПО 								Ф.И.О.

Заместитель гл. инженера по охране труда 						Ф.И.О.

Начальник ООТиЗ 									Ф.И.О.

Начальник техотдела 									Ф.И.О.

Начальник юротдела 									Ф.И.О.