УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «Завод»

___________

«___»____________200_г.

ИНСТРУКЦИЯ №___________________

 по проведению профилактической работы газоспасательной станцией

 в ОАО «ЗАВОД»

1. Общие положения

1.1. Одной из основных задач возложенных на газоспасательную станцию, является профилактическая работа, направленная на предупреждение аварий в газовом хозяйстве, удуший, отравлений токсичными газами, парами и пылью и создание безопасных условий труда на производстве.

1.2. Профилактическая работа проводится в соответствии с требованиями «Общих правил безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», «Правил безопасности в газовом хозяйстве заводов черной металлургии», типовой инструкцией «По проведению профилактической работы газоспасательной службой на металлургических предприятиях», утвержденной Минпромом Украины.

1.3. Профилактическому обследованию подлежат все газовзрывоопасные производства, цеха, участки, отделения и агрегаты, а также места, где возможны скопления газов.

2. Содержание профилактической работы


2.1. Проведение профилактических обходов по установленным маршрутам и обследований с выдачей предписаний по устранению нарушений действующих правил и норм по вопросам газобезопасности обьектов, систематический контроль за своевременным  выполнением профилактических мероприятий лицами, ответственными за их выполнение.


2.2. Контроль по созданию условий, позволяющих быстро и качественно проводить работы по ликвидации аварий и оказанию помощи пострадавшим.


2.3. Участие в разработке мероприятий по устранению причин, которые могут вызвать аварии в газовом хозяйстве, отравления и удушия.


2.4. Участие в согласовании нарядов-допусков и планов организации и выполнения газоопасных работ, планов защиты персонала в случаях аварий и ликвидации их последствий, а также участие в периодической проверке соответствия ПЛАС действительному положению при проведении учебных тревог.


2.5. Участие в разработке перечня газоопасных мест и работ в цехах предприятия с последующим внесением предложений о корректировке этого перечня.


2.6. Контроль за исправным состоянием средств защиты органов дыхания аварийного и индивидуального пользования, допуском к газоопасным работам лиц, обученных работе в газозащитной аппаратуре.


2.7. Обучение членов добровольной газоспасательной дружины (ДГСД) газоспасательному делу, правилам пользования средствами защиты органов дыхания и оказания первой доврачебной помощи.


2.8. Участие в работе комиссии предприятия и цехов по проверке знаний у ИТР и лиц, эксплуатирующих объекты газового хозяйства, правил безопасности в газовом хозяйстве, пользованию средствами защиты органов дыхания, приемам спасательных работ и самоспасения при возникновении аварий или загазованности помещений.


2.9. Участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию газоопасных технологических установок (агрегатов) после окончания их строительства, реконструкции или ремонта.


2.10. Участие в работе комиссии предприятия по охране труда, а также в технических совещаниях, проводимых главным инженером по вопросам обеспечения безопасности на предприятии.


2.11. Контроль за состоянием воздушной среды производственных помещений и рабочих мест, участие в разработке мероприятий по снижению концентрации вредных газов, паров до предельно допустимых концентраций.


2.12. Контроль за соблюдением порядка оформления, организации и производства газоопасных работ.


2.13. Запрещение производства газоопасных работ при грубых нарушениях действующих правил и норм, отстранение нарушителей от ведения этих работ.


2.14. Остановку газовых агрегатов при явной опасности для жизни и здоровья людей.


2.15. Контроль за проведением учебно-тренировочных занятий в газовзрывопожароопасных цехах по изучению ПЛАС с персоналом, занятым эксплуатацией и обслуживанием газового хозяйства цехов и другого технологического оборудования с токсичными парами, жидкостями и пылью, а также наличием выписок из ПЛАС на рабочих местах.


2.16. Представление главному инженеру предприятия материалов на лиц нарушающих требования действующих правил и норм по вопросам газобезопасности, для привлечения их к ответственности или отстранения от должности в установленном порядке.

3. Организация профилактической работы


3.1. Профилактическая работа газоспасательной станцией проводится по годовому плану, утвержденному главным инженером.


На основании годового плана руководитель газоспасательной станции составляет месячный план работы и разрабатывает маршруты обходов.


3.2. В плане профилактической работы должно быть предусмотрено:


3.2.1. Участие начальника газоспасательной станции в обследовании газовзрывопожароопасных цехов в составе комиссии предприятия.


3.2.2. Проведение инструктором (при его наличии в штатном расписании ГСС) не менее 5 обследований в месяц.


3.2.3. Проведение оперативным составом газоспасательной станции (газоспасателями) ежесменных обследований газовзрывопожароопасных цехов.


3.2.4. Обучение членов добровольной газоспасательной дружины, работников газовзрывопожароопасных цехов газоспасательному делу, правилам пользования средствами защиты органов дыхания и оказания первой доврачебной помощи.


3.2.5. Участие в проведении учебных тревог по проверке ПЛАС в действии.


3.3. При планировании и организации профилактической работы газоспасательной станции необходимо учитывать обстановку на предприятии – остановку, ремонт и пуск в эксплуатацию газовых агрегатов в газовзрывопожароопасных цехах.


3.4. Результаты профилактических обследований газовзрывопожароопасных производств, цехов, участков, отделений, проводимые инструктором и начальником газоспасательной станции, принятые меры и предложенные мероприятия по устранению обнаруженных нарушений фиксируются в предписании согласно прилагаемой формы (приложение № 2).


3.5. Предписание оформляется в двух экземплярах: один вручается под роспись руководству цеха (участка), а другой остается в газоспасательной станции для контроля. По каждому предписанию руководство цеха обязано, в сроки, установленные предписанием, предоставить в газоспасательную станцию уведомление установленной формы (приложение № 3), о выполнении мероприятий и устранении нарушений норм и правил.


3.6. Результаты профилактических обходов, проводимые оперативным составом дежурной смены ГСС записываются в журнал учета профилактической работы газоспасательной станции, а лицо ответственное за газовое хозяйство цеха (участка) ознакамливается с выявленными нарушениями под роспись в журнале. Выполнение мероприятий и устранение выявленных нарушений проверяется в установленные сроки газоспасателем и фиксируется в журнале учета профилактической работы газоспасательной станции.


3.7. Выявленные неисправности и нарушения действующих правил и норм приводящие к выделению газов, токсичных и взрывопожароопасных веществ должны быть устранены немедленно, в присутствии проверяющего, либо приняты меры, создающие безопасные условия труда для работающего персонала цеха (участка).


3.8. По всем неисправностям, устранить которые можно в течении смены, контроль за выполнение предложенных мероприятий возлагается на дежурную смену ГСС. О выпролнении этих мероприятий делается соответствующая отметка в журнале учета профилактической работы ГСС.


3.9. В тех случаях, когда на устранение обнаруженных неисправностей и нарушений действующих норм и правил требуется время, за которое данная производственная смена не может выполнить требования ГСС, дежурная смена подготавливает докладную записку на имя начальника газоспасательной станции с перечнем выявленных нарушений. На основании докладной записки выдается предписание руководителю цеха (участка) за подписью начальника ГСС. Контроль за выполнением предложенных мероприятий  в предписании возлагается на дежурную смену газоспасательной станции выявившей нарушение.


3.10. По указанию руководителя ГСС проводятся целевые (разовые) проверки газовзрывопожароопасных мест и работ, результаты проверок записываются в журнал учета профилактической работы ГСС и при необходимости выдается предписание.


3.11. О всех случаях несогласия руководителя цеха с предложенными мероприятиями, сроками их выполнения, а также о всех случаях невыполнения предложенных мероприятий в установленные сроки начальник газоспасательной станции обязан доложить главному инженеру или начальнику отдела охраны труда.

3.12. Предписания выданные газоспасательной станцией обязательны к выполнению всеми должностными лицами ОАО «З».

3.13. Предписание газоспасательной станции, в том числе и остановка работ (агрегатов), может отемнять в письменной форме только должностное лицо, котрому подчинена служба.

3.14. Проведение профилактических обследований и обходов газовзрывопожароопасных цехов (участков) не должно снижать круглосуточную боеготовность газоспасательной станции.

4. Методика профилактических обследований и обходов

4.1. При профилактических обходах газовзрывопожароопасных цехов (участков) по установленному маршруту, проводимых дежурной сменой ГСС, проверяется герметичность газового оборудования  и коммуникаций, состояние воздушной среды на рабочих местах с помощью газоанализатора ШИ-10, ШИ-11, «Draiger X-1000», отсутствие загроможденности рабочих мест и проходов к газовым агрегатам, лестничных клеток, площадок запасных выходов из помещений, наличие и соответствие утвержденному перечню оснащения аварийных шкафов, наличие соответствующей документации на производство газоопасных работ у лиц их производящих, правильность подборки и использования средств защиты органов дыхания, а также правильность подготовки и проведения газоопасных работ.

4.2. Установленные маршруты должны представлять собой планы цехов (участков) с указанием газопотребляющих агрегатов и установок, газопроводов и технологических трубопроводов, запорной и регулирующей арматурой подлежащей осмотру, а также путь движения газоспасателя при обходе.

4.3. Изображенный на маршрутной схеме путь движения газоспасателя по цеху (участку) должен проходить так, чтобы можно было выполнить в полном объеме требования п. 4.1. настоящей Инструкции с соблюдением техники безопасности.

4.4. Перед направлением газоспасателя на профилактический обход старший смены ГСС (в будние дни начальник газоспасательной станции), должен провести ему дополнительный инструктаж по технике безопасности при проведении обхода, и проинформировать о всех изменениях в работе цеха (участка) и проводимых газоопасных работах.

4.5. По прибытию на обследуемый объект газоспасатель должен поставить в известность лицо ответственное за газовое хозяйство цеха (участка), а в ночные смены, выходные и праздничные дни сообщить начальнику смены цеха о проводимом профилактическом обходе.

4.6. Во время профилактического обхода газоспасатель должен иметь при себе газозащитный аппарат и газоанализатор (экспрессгазоализаторы), а также в ночное время – аккумуляторную лампу.

4.7. При профилактических обследованиях, проводимых руководством ГСС, кроме требований перечисленных в пункте 4.1. настоящей Инструкции, проверяется соответствие газового оборудования и коммуникаций действующим правилам и нормам, готовность цехов к ликвидации возможных аварий и противоаварийная защита газовзрывопожароопасных объектов.

5. Обязанности руководителей производств, цехов, служб и предприятия

 в отношении профилактической работы газоспасательной станции


5.1. Начальник цеха (участка) или его заместитель, или лицо ответственное за газовое хазяйство этого цеха (участка), обязан лично принять участие в профилактических обследованиях, проводимых руководящим составом газоспасательной станции, а при профилактических обходах проводимых дежурной сменой ГСС обеспечить выделение для участия в обходе слесаря-газовщика.


5.2. Начальник цеха получив от газоспасательной станции предложения или предписание обязан принять меры, устраняющие обнаруженные нарушения действующих правил и норм и письменно (приложение № 3) сообщить в газоспасательную станцию о их выполнении.


5.3. Начальники цехов предприятия несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за своевременное выполнение мероприятий, предложенных работниками газоспасательной станции по устранению всех нарушений, обнаруженных при обследованиях и обходах, а также по созданию условий, способствующих успешному проведению аварийно-спасательных работ.

Разработал:
Начальник газоспасательной

станции завода









Согласовано:

Начальник отдела охраны

труда




















Приложение №1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« ЗАВОД»

Г А З О С П А С А Т Е Л Ь Н А Я     С Т А Н Ц И Я
ПРЕДПИСАНИЕ №_____


                                                                                                                              «____»______________200_ г.

Кому_________________________________________________________________


В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» с целью создания безопасных и безвредных условий труда, обеспечения пожарной безопасности предлагаю Вам устранить следующие нарушения и недостатки:

	№

п.п.
	Краткое содержание выявленных нарушений, № пунктов норм. документов
	Сроки

выполнения
	Отметки

выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Нарушения, которые указаны в пунктах предписания ___________________

привели к созданию производственной ситуации, которая угрожает жизни 

( здоровью) работающих.


В соответствии со ст. 23 . Закона Украины « Об охране труда » запрещается с  00:00  часов «__»_______________200_г.  эксплуатация

______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Остановленные работы могут быть возобновлены с моего письменного

разрешения, после устранения указанных нарушений.


Об исполнении предписания после окончания указанных в нём сроков, прошу письменно сообщить мне.

Предписание выдал:

____________________________________________                                                                                     __________________

         
          (Ф.И.О.)



  
                                                          (подпись)

Предписание получил:

_____________________________                                                         ____________

         
          (Ф.И.О.)



  
                                                          (подпись)

Примечание: лицо, допустившее самовольный пуск в эксплуатацию

остановленного объекта, или продолжение остановленных работ, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2







 Начальнику газоспасательной

 станции завода

___________________________

Уведомление

Довожу до Вашего сведения, что замечания выявленные Вами во время осмотра газового хозяйства ________________, указанные в предписании №________________от__________20__г., устранены в полном объеме, согласно нормативной документации. 

_____________________________________________                                          __________

                     (должность, ф. и.о.)






    (подпись)

