
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОПО
Ф.И.О. 

 «________________201__г.
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПЛАН

Проведения занятия  с членами нештатного газоспасательного формирования цеха №  по систематической подготовке, раздел программы подготовки «Воздействие на человека вредных веществ, имеющихся и образующихся на производстве»на 0_ .0_ .201_ года


Тема  № 6     ХЛОР
 
Вид занятия    классно-групповой    Отводимое время             один       (час) 

Цель занятия  изучить физико – химические свойства хлора, Общие симптомы
                     (указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление 

поражения хлором органов дыхания, органов зрения, кожных покровов.
в результате проведенных занятий, какие воспитательные цели достигаются на занятии)
1. Литература, используемая при проведении занятия
1. Конспекты по ГСС.

2. Справочная литература  и методические указания.
2. Развернутый план занятия

	№

п/п
	Учебные вопросы (включая контроль занятий)
	Время

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение ( в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса

	1.
	Опрос

слушателей
	5 
	Опросить 5-6 членов НГСФ по предыдущей пройденной теме. 

При неудовлетворительных ответах выдать задание для самостоятельной подготовки.

	2.
	Общие сведения.
	15
	Хлор – ядовитый газ. Токсические свойства хлора делают его опасным для обслуживающего персонала предприятий, где он применяется, а в некоторых случаях и для населения, проживающего вблизи этих предприятий.

     Хлор (химический знак CL). Атомный вес хлора – 35,457. В свободном состоянии хлор образует молекулы из двух атомов (CL2) с молекулярным весом 70,914.

     Хлор известен в тех агрегатных состояниях – газообразном, жидком и твердом.

     При атмосферном давлении и обычной температуре хлор имеет желтовато – зеленый цвет. У хлора резкий, неприятный запах. При атмосферном давлении и температуре 34,05 С0 хлор сжижается, образуя прозрачную жидкость янтарного цвета. С понижением температуры окружающей среды или с повышением давления, а также при одновременном повышении давления и понижении температуры хлор переходит из газообразного состояния в жидкое. При обычной температуре (15 С0) хлор сжижается давлением 5,75 атм.

   Жидкий хлор – подвижная маслянистая жидкость, которая при обычной температуре имеет темно – зеленовато – желтую окраску, переходящую с понижением температуры в оранжево – желтый оттенок.

   С понижением температуры до – 101,6 С0  хлор затвердевает в виде мелких кристаллов темно – оранжевого цвета. 

  Жидкий хлор, пролитый в помещении, быстро испаряется и создает в нем отравленную среду. Если пролить 1 литр жидкого хлора, то через 3 минуты воздух помещения объемом в 200 м3  при температуре +15 С0  станет непригодным для дыхания. Это усугубляется еще и тем, что газообразный хлор тяжелее воздуха приблизительно в 2,5 раза и поэтому он концентрируется в основном на уровне человеческого роста.

	3.
	Общие симптомы поражения хлором органов дыхания, органов зрения, кожных покровов. 


	10
	Газообразный хлор – сильный окислитель. Хлор энергично вступает в реакцию со всеми живыми организмами и , за небольшим исключением, разрушает их. 

По токсической опасности – вещество второго класса опасности.  ПДК = 1мг/м3  .

При концентрации в воздухе > 45 мг/ м3 хлор вызывает раздражение гортани.

При концентрации в воздухе > 90 мг/ м3 хлор вызывает  кашель.

Концентрация хлора > 3000 мг/ м3 - смертельна при нескольких вдохах.  

   Хлор действует раздражающе на слизистые оболочки глаз, может вызвать их ожог.

Хлор опасен при вдыхании поражает легочную ткань и вызывает отек легких.

При воздействии на кожу хлор вызывает острые дермагиты.

  При отравлении средними и низкими концентрациями (0,1…0,2 мг/л):

· жжение и резь в глазах, слезотечение;

· мучительный сухой кашель, резкие боли за грудиной, одышка;

· кислородная недостаточность (гипоксия);

· частая рвота;

· сужение голосовой щели;

· возбуждение или заторможенность, нарушение координации; 

· отек легких (через 2…3 часа). 

При высоких концентрациях :

· возможна молниеносная смерть из-за рефлекторного торможения  дыхательного 

центра;

· химический ожог легких, характеризующийся поверхностным, судорожным 

дыханием с возрастающими паузами и остановкой дыхания через 5..25 минут

после вдыхания хлора;

раздражение кожи, покраснение, отечность. 

   При соприкосновении с сжиженным хлором:

· обморожение (химический ожог).
Попадая на кожу человека, жидкий хлор оставляет сильные ожоги.

	4.
	Основные опасности и особенности  при оказании  первой помощи при 

воздействии хлора


	10 мин
	Неотложная помощь.

В загазованной атмосфере: 

· включить пострадавшего в изолирующий дыхательный аппарат;

· уложить пострадавшего на носилки, закрепить, транспортировать на боку.

На свежем воздухе (на газоспасательной базе) с признаки жизни:

     Выключить из дыхательного аппарата,

     Тепло на переднюю поверхность шеи.

      Одновременно: 

· промыть глаза, нос, рот 2% раствором соды;

· ингаляция кислорода увлажненного водой или 2% раствором соды в положении на боку, без подстегивания маски; через 15 минут чередовать ингаляцию кислорода совместно с парами 30-40% этилового спирта;

· при обливе сжиженным хлором снять одежду, обмыть кожу теплым 2% раствором соды; стерильные салфетки на пораженные участки; 

· внутрь теплое молоко с содой или щелочная минеральная вода.

При появлении синюшности, учащенном дыхании до 30..35 в минуту:

· проводить вспомогательное дыхание

При неэффективности вспомогательного дыхания, учащенном дыхании более 40 в минуту

· приступить к искусственной вентиляции легких донорским методом или аппаратами не создающими вакуумметрическое давление в легких на акте выдоха.

При клинической смерти:

· сердечно – легочная реанимация, первый вдох аппаратом ИВЛ (ГС-10) провести в дополнительном режиме.

Оберегать от охлаждения. Покой. Госпитализация.

Предупредить пострадавшего о недопустимости в течении ближайших 1..2 суток приема напитков содержащих алкоголь и курения.

Отравление хлором, перенесенное в первые дни на ногах, может через несколько дней закончится смертью.                
Отдаленные последствия острых отравлений.

    Эмфизема легких, хронический бронхит, бронхоэктазия, пневмонии, плевриты, кровохарканье, отдышка. Тромбоз вен (чаще нижних конечностей). Поражения сердца  (преимущественно правого желудочка). Анемия. Экземы.



	5.
	Заключительная часть
	5 мин
	Опрос членов НГСФ по пройденной теме. Ответы на вопросы.


3.Пособия и оборудование, используемые на занятии 

видео ролики,

Плакаты, литература.





4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следую​щему занятию  изучить теорию оказания  первой помощи пострадавшему от хлора.



«___» ___________ 201   г.
Руководитель занятия:  Командир НГСФ
PAGE  
3

