Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема:  Комплекс №39. Упражнение 39.3

Вид занятий: Теоретический.

Отводимое время: 1 час 45 минут.

Цель занятия: Эвакуация пострадавшего с  газоспасательной базы.

Литература:  Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятий:

| №№ | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Время (мин.) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение учебного плана в т.ч. технические ср-ва обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | УУпражнение 39.1 Эвакуация пострадавшего с газоспасательной базы. |  | Эвакуация пострадавших должна проводиться специальными машинами «Скорая помощь», оборудованными аппаратами ингаляции кислорода и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После восстановления сердечной деятельности при СЛР, необходимо, не прекращая ИВЛ, срочно эвакуировать пострадавшего в реанимационное отделение. При отсутствии на прибывшей машине «Скорая помощь» аппарата дыхательной реанимации, пострадавшего от аппарата ГС-10 (или аналогичного аппарата) не отключать! Для транспортировки: - установить носилки сбоку от пострадавшего; - поднять пострадавшего на одеяле и уложить на носилки на спину так, чтобы голова размещалась несколько за верхним краем полотнища носилок в положении разгиэания; - предупреждать опасность срыва или смещения маски при перемещении пострадавшего на носилки; - разместить аппарат ГС-10 на носилках, не допуская натяжения шланга, так как это может нарушить плотность соединения маски с лицом пострадавшего; - закрепить пострадавшего на носилках. |

# Подготовил

##### Командир ГСП                                                                                     Ф.И.О.