Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема:  Комплекс №39. Упражнение 39.2

Вид занятий: Теоретический.

Отводимое время: 1 час 45 минут.

Цель занятия: Оказание первой медицинской помощи на базе.

Литература:  Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятий:

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Время (мин) | Содержание учебного вопроса. Метод отработки и материального обеспечения ( в т. ч. технические средства обучения ) учебного вопроса. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Упражнение 39.2 ### Оказание ПМП на базе |  | При доставке пострадавшего на базу: С-1 и С-2: встретить пострадавшего у входа в базу. С-1: получить от командира, доставившего пострадавшего на базу, информацию о наличии облива, механических травм, иногда, о концентрации вещества, заглатывании вещества; С-1 и С-2:- разместить носилки на одеяле, затем, действуя одновременно: С-1: заметить и запомнить время доставки пострадавшего на базу; встать по левую сторону пострадавшего; снять с него маску дыхательного аппарата; проверить наличие пульса (в случае отсутствия внешних признаков жизни); развязать носилочные лямки на груди; освободить ремни дыхательного аппарата. С-2: - встать по правую сторону пострадавшего; развязать носилочные лямки на ногах и поясе; освободить ремни дыхательного аппарата; снять дыхательный аппарат и быстро отложить его в сторону. Дальнейшие действия С-1 и С-2 зависят от наличия или отсутствия у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание). При поступлении на базу пострадавшего в состоянии клинической смерти С-1: подать команду: «Снять с носилок и приступить к реанимации»; подвести правое предплечье под плечевой пояс, пострадавшего; оберегать голову при спуске пострадавшего с: носилок; левой рукой способствовать безопасному соскальзыванию таза и конечностей. С-2: приподнимать правую сторону носилок, способствуя соскальзыванию пострадавшего в сторону С-1 ; быстро убрать носилки; разместиться с аппаратом ГС-10 в изголовье пострадавшего, выложить маскодержатель, подать по команде салфетку. С-1: заметить и запомнить время начала реанимации; осмотреть полость рта, при необходимости, повернуть пострадавшего на правый бок, подставить под спину свое бедро, запрокинуть голову, очистить рот намотанным на указательный и средний пальцы правой кисти отрезком бинта или салфеткой, извлечь съемные зубные протезы, уложить пострадавшего на спину; приподнять голову, наклонив ее вперед. С-2: подвести под шею валик, отрегулировать его высоту так, чтобы он обеспечивал максимальное запрокидывание головы, а затылок пострадавшего при этом касался пола (одеяла); разместить на валике маскодержатель, подать по команде языкодержатель. С-1: ввести языкодержатель; приступить к массажу сердца, уложив основание левой ладони по центральной оси грудины на два поперечных пальца выше мечевидного отростка, приподнять пальцы, скрещенными ладонями приступить к компрессии грудной клетки, добиваясь сочетания массажа с ИВЛ (1 : 5) при каждом отключении переключающего устройства. С-2: тотчас, после введения С-1 языкодержателя открыть вентиль баллона; наложить плотно на лицо маску с блоком ИВЛ и удерживать ее некоторое время до синхронизации массажа сердца с ИВЛ; проверить эффективность массажа сердца на сонной артерии. С-2: при слабом пульсе или его отсутствии предложить С-1 «Усиль компрессию»; накинуть петлю нити проволочного (металлического) языкодержателя на боковую кнопку маски. Затем, после синхронизации массажа сердца с ИВЛ: С-1: проводить компрессию грудной клетки только левой рукой, а правой придерживать блок ИВЛ с маской до ее закрепления С-2 - равномерно натянуть обеими руками маскодержатель и закрепить маску на одинаковое количество перфораций с обеих сторон. С-1 - проводить массаж двумя руками. С-2:расправить складки кожи под маскодержателем и убедиться в его расположении ниже ушных раковин; промыть глаза (при необходимости); проверить пояс, при необходимости расслабить его; обеспечить возвышенное положение нижних конечностей; приложить к голове пузырь с холодной водой; контролировать и обеспечивать максимальное запрокидывание головы; контролировать и корректировать эффективность массажа сердца; периодически контролировать расход кислорода. С-1: при наступлении усталости дать команду «Подменить на массаже». С-2: подготовиться к подмене, не затрудняя работу С-1, для чего: встать на колени рядом с С-1, со стороны ног пострадавшего; по мечевидному отростку определить указательным пальцем левой руки место проведения компрессии грудной клетки и, не убирая свою руку, доложить: «Готов». С-1 - провести очередную компрессию во время акта выдоха и быстро сместиться в сторону, освобождая место для С-2. С-2: во время акта вдоха быстро переместиться на освободившееся место, уложить основание ладони правой руки на грудину вдоль ее средней оси, на два поперечных пальца выше мечевидного отростка и скрещенными ладонями начать массаж после окончания акта вдоха. С-1: срочно проверить и обеспечить (не отвлекая внимания С-2 от ритма работы аппарата): правильное расположение на грудине нижней ладони С-2, при необходимости, сместить ладонь выше или ниже по грудине, развернуть ладонь таким образом, чтобы ее основание располагалось вдоль центральной оси грудины, а пальцы были приподняты; ритм массажа сердца на протяжении акта выдоха; эффективность массажа сердца по пульсу на сонной артерии; расположение С-2 вплотную к пострадавшему, на обоих коленях, с выпрямленными в локтевых суставах руками. С-1 - контролировать и обеспечивать максимальное запрокидывание головы; контролировать и корректировать эффективность массажа сердца; проводить ИВЛ в дополнительном режиме в течение 2-3 вдохов, через каждые 10-15 мин реанимации; определять (при отсутствии медработника) перспективность СЛР не ранее, чем через 20-30 мин непрерывной реанимации; подменять, при необходимости, С-2 на массаже; заносить необходимые данные в Карту оказания первой медицинской помощи (приложение Т). При восстановлении сердечной деятельности (появлении пульса на сонной артерии во время акта вдоха, вне компрессии грудной клетки): С-1: подать команду: «Массаж сердца прекратить»; ни в коем случае не прекращать ИВЛ. После стойкого восстановления спонтанного дыхания: С-1 - подать команду: «Перейти на ингаляцию»; удерживая одной рукой маску, отсоединить блок ИВЛ, отсоединить маску, извлечь языкодержатель; передать С-2 блок, маску, языкодержатель и маскодержатель; убрать из-под шеи валик; обтереть лицо салфеткой, осмотреть полость рта; опустить нижние конечности с подставки. С-2 : отсоединить переключающее устройство от разъема; С-1: повернуть пострадавшего в устойчивое положение; С-2 С-2 - подсоединить к разъему блок ингаляции, а к нему маску и передать С-1; уложить под маску на рот и нос салфетку, увлажненную теплой водой или растворами; менять салфетки по мере их высыхания; приложить к голове пузырь с холодной водой при отсутствии у пострадавшего сознания; укрыть пострадавшего одеялом; контролировать давление кислорода, производить замену баллонов. С-1: наложить на лицо маску с ингаляционным устройством и удерживать ее рукой; предупреждать аспирацию рвотных масс и слюны; контролировать частоту дыхания и самочувствие пострадавшего, а при отсутствии сознания - и пульс; при резком учащении или урежении дыхания, появлении синюшности, потере сознания приступить к вспомогательному дыханию; - быть в постоянной готовности к проведению повторной ИВЛ или СЛР. Если во время проведения ингаляции дыхание учащается, достигает 30-39 дыханий в минуту или замедляется до 12 и ниже, развивается синюшность, то в этом случае: С-1: подать команду: «Приступить к вспомогательному дыханию»; снять с пострадавшего маску с ингаляционным блоком и салфетку; отсоединить от ингаляционного блока маску; подсоединить маску к блоку ИВЛ; разместить одну руку в области затылка и, удерживая голову в положении максимального разгибания, обеспечить ее неподвижность во время проведения вспомогательного дыхания. С-2: отсоединить от разъема блок ингаляции; подсоединить к разъему блок ИВЛ с маской; установить регулятор давления блока ИВЛ на дополнительный режим поворотом маховичка на 180°. С-1: периодически, через каждые 5-6 с, плотно прижимать одной рукой маску с блоком ИВЛ к лицу во время вдоха, для увеличения его объема; проводить вспомогательное дыхание в течение нескольких минут (до 5 - 10 мин.), добиваясь нормализации частоты и объема дыхания, уменьшения синюшности кожи и слизистых оболочек, после чего перейти вновь (по команде С-1) на ингаляцию кислорода. В случае неэффективности вспомогательного дыхания (нарастание частоты дыхания до 40 и более в минуту или прогрессирующее урежение дыхания до 10 и ниже в минуту, потеря сознания, появление серо-землистого оттенка кожных покровов лица, губ, понижение артериального давления ниже критического), немедленно: приступить к ИВЛ (по команде С-1); при остановке сердца - сочетать ИВЛ с массажем сердца. С-1 - фиксировать основные этапы оказания помощи и их результаты. По окончании газоспасательных работ С-1 и С-2, ми распоряжению руководителя газоспасательных работ, ликвидируют газоспасательную базу, перемещают все оснащении на оперативную автомашину и передают водителю, отвечающему за ее сохранность. |
| Подготовил Ф.И.О. командир ГСП |  |  |  |