Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема:  Комплекс №39. Упражнение 39.1

Вид занятий: Теоретический.

Отводимое время: 1 час 45 минут.

Цель занятия: Подготовка газоспасательной базы.

Литература:  Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятий:

| № п/п | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Содержание учебного вопроса. Метод отработки и материального обеспечения ( в т. ч. технические средства обучения ) учебного вопроса. |
| --- | --- | --- |
|  | ### Упражнение 39.1 Подготовка газоспасательной базы | Упражнение 39.1. Подготовка газоспасательной базы В ожидании доставки пострадавшего из загазованной среды, откомандированные на базу спасатели, комплектуют ее с помощью водителя оперативного автомобиля, в соответствии с I рекомендациями приложения С, сообразуясь с видом и тяжестью аварии, токсичностью вредного вещества и предполагаемым объемом оказания помощи. Для удобства дальнейшего изложения, изучения, практического освоения и четкой работе на аварии условно обозначим одного спасателя С-1, второго С-2. Наиболее подготовленный спасатель назначается старшим - С-1. Учитывая малочисленность оказывающих помощь, им рекомендуется: С-1: - подготовить место для приема носилок с пострадавшим; - по возможности, расстелить на этом месте одеяло, подготовить второе одеяло для укрывания пострадавшего; - подготовить валик для обеспечения основного положения головы при СЛР; - подготовить какое-нибудь приспособления (ящик или другую подставку) для удержания нижних конечностей в приподнятом положении; - заполнить резиновый пузырь холодной водой; - обеспечить доставку на базу горячей воды; - предупредить спасателя № 2 о соблюдении мер личной безопасности; - доложить на КП о готовности базы или недостатках в оснащении ГСБ. С-2: - подсоединить к аппарату ГС-10 запасной баллон с кислородом; - проверить давление кислорода в основном и запасном I баллонах; - подсоединить к разъему переключающее устройство (блок ИВЛ), а к последнему - маску; - установить регулятор на минимальном давлении; - доложить спасателю № 1 о давлении кислорода в основном и запасном баллонах; - расположить аппарат вблизи места расположения головного конца носилок; - извлечь из медсумки салфетки для очистки полости рта, салфетки и жидкости для промывания глаз и для увлажнения кислорода; ватно-марлевую салфетку для компресса; - доложить спасателю № 1 «Спасатель № 2 - готов». |

Подготовил: командир ГСП                                                                 Ф.И.О.