Конспект

по первоначальной подготовке газоспасателей ГСП  ОПО

Тема: Комплекс № 34. Упражнение 34.1.

Вид занятия: Практическое

Отводимое время: 2 часа.

Литература: Наставление по тактико-технической подготовке газоспасателей.

Развернутый план занятия:

| №№ | Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение учебного плана в т.ч. технические ср-ва обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | ППрименение охлаждающей смеси ОС-450 | Пакет ОС-450 состоит из большого (220x220 мм) полиэтиленового пакета с завязкой, в котором помещены два запаянных полиэтиленовых пакета (100x150 мм), один из которых содержит 150 г соды кристаллической (натрий углекислый), другой - 150 г азотнокислого аммония (селитра аммиачная) и 9 -10 г сернокислой безводной меди (медный купорос). В присутствии воды кристаллическая сода и азотнокислый аммоний вступают между собой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным поглощением тепла. Назначение смеси: охлаждающая смесь ОС-450 является индивидуальным средством одноразового действия для снижения температуры отдельных участков тела и всего организма в целом. Снижение температуры тела достигается охлаждением циркулирующей крови при наложении емкостей со смесью на проекции крупных артерий (сонных, бедренных) и на сердце. Местное применение холода, помимо снижения температуры, способствует обезболиванию и уменьшению кровотечения в результате сужения сосудов. Охлаждение мозга снижает его потребность в кислороде, способствует расширению границы клинической смерти. |
| 2 | Упражнение 34.1.1 Тренировка отделения в подразделении | Исходное положение. На столе размещены: пакет ОС-450, пузырь для льда (диаметром 190 мм) или резиновая грелка (150x190 мм), емкость (стакан) со 150 г воды. Для приготовления смеси: - высыпать содержимое обоих пакетов в большой полиэтиленовый пакет или в пузырь для льда, или медицинскую грелку; тщательно перемешать; - долить 150 г воды и завязать пакет или плотно завинтить горловину пузыря для льда или резиновой грелки. - высыпать содержимое обоих пакетов в большой полиэтиленовый пакет или в пузырь для льда, или медицинскую грелку; тщательно перемешать; - долить 150 г воды и завязать пакет или плотно завинтить горловину пузыря для льда или резиновой грелки. Прикладыванием пакета (пузыря) к коже убедиться в охлаждающем действии ОС-450. |
| 3. | Упражнение 34.1.2 Применение ОС-450 при ведении спасательных работ в условиях высоких и низких температур | Исходное положение: Отделение газоспасателей, одетых в спецодежду и включенных в дыхательные аппараты, построено на учебном полигоне у места входа в зону высокой температуры окружающего воздуха. У каждого спасателя имеются фляга с водой и по два комплекта охлаждающей смеси ОС-450. По команде командира «ОС-450 к работе приготовить»: Личному составу отделения достать пакеты с ОС-450 и держать их перед собой; Командиру отделения складным ножом сделать надрезы на пакетах; Спасателям тщательно смешать содержимое в большом пакете и уложить его в карман так, чтобы смесь не высыпалась. При необходимости вскрыть и подготовить второй комплект смеси ОС-450. Во время ведения спасательных работ в условиях высокой температуры воздуха, при ощущении чувства жара, одышке, слабости, необходимо, не ожидая команды: - извлечь из кармана пакет с перемешанной смесью, долить из фляги 150 г воды, завязать пакет; - обтирать пакетом открытые участки тела, голову, шею, грудь, до улучшения самочувствия. При тепловом поражении поместить пакеты (пузыри) с охлаждающей смесью на голову, шею, область сердца, на внутреннюю сторону бедер. Накладывать пузыри с охлаждающей смесью на область ушиба, вывиха, перелома поверх бинтовой повязки, налагаемой при кровотечении и ожогах, на травмированную конечность при синдроме длительного сдавления. |

# Подготовил

##### Командир ГСП                                                                                      Ф.И.О.